智能电梯接口

机器人对接开放协议

修订历史记录

A - 增加  M - 修订  D - 删除

| 变更版本号 | 日期 | 变更类型 （A*M*D） | 修改人 | 摘 要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-5-15 | A |  | 文件起草 |  |
| V3 | 2026-8-20 | A |  | 内部调试指令0F增加开门检测方式及开门延时时长配置 |  |

文档版本    		v3

发布日期    		2026年8月20日

目录

1. 引言	3

– 编写	3

– 协议标准	3

2. 通信报文	4

– 2.1报文格式	4

– 2.2数据内容	5

– 2.2.1查询电梯状态的命令	5

– 2.2.2机器人呼梯(登记/取消登记)	6

– 2.2.3机器人开门请求指令	7

– 2.2.4机器人状态及与电梯间心跳（非标需求，需定制开发）	8

– 2.2.5查询梯控板任务列表（非标需求，需定制开发）	9

– 2.2.6删除指定任务（非标需求，需定制开发）	10

– 2.2.7电梯专用状态请求指令（非标需求，需定制开发）	11

– 2.2.8机器人关门请求指令	12

– 2.2.9版本号查询指令	13

- 引言

## – 编写

本文档针对第三方机器人，用于指导软件开发员进行开发。

## – 协议标准

- 根据业务场景，考虑实际应用和性能，提供多种协议方式通信，可选有：

- TCP：

- 采用TCP协议。

- 485：

- 采用标准RS-485接口，异步半双工方式通信。

- 格式：通讯速率9600 bps，8-N-1格式

- 例：AB 66 00 00 03 01 00 FF fD 03

- 具体报文定义参考下述内容。

- 通信报文

## – 2.1报文格式

| 符号 | 含义 | 长度（字节） | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 报文头 | 2 | 0xAB 0x66 |
| BNK | 组编号 | 1 | 区分电梯群组，默认0x00 |
| NOD | 设备编号 | 1 | 区分电梯，默认0x00 |
| LEN | DATA字节数 | 1 | 根据数据内容确定 |
| DATA | 数据内容 | - | 见后续数据内容说明 |
| SUM | CHECKSUM校验和 | 1 | SUM= ~（BNK+NOD+LEN+DATA）+1 |
| ETX | 报文尾，表示通讯数据结束 | 1 | 0x03 |

## – 2.2数据内容

### – 2.2.1查询电梯状态的命令

机器人发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0xFF |  |  |  |  |  |  |  |

电梯发送：

| No | D7 |  |  | D6 |  | D5 |  | D4 |  | D3 |  | D2 | D1 |  | D0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0xFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 预留 |  | 电梯所处物理楼层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 预留 | 预留 |  |  | 电梯专用状态 0：未开启 1：开启 |  | 后门开门到位 0：默认 1：开门到位 |  | 前门开门到位 0：默认 1：开门到位 |  | 电梯状态 0：默认 1：电梯不可用 |  |  | 电梯下行状态 0：默认 1：下行 |  | 电梯上行状态 0：默认 1：上行 |

### – 2.2.2机器人呼梯(登记/取消登记)

机器人发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机器人呼梯登记：0x00 机器人取消呼梯登记：0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 前后门 0：前门 1：后门 | 楼层一（机器人当前所在楼层） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 前后门 0：前门 1：后门 | 楼层二（机器人期望到达的楼层） |  |  |  |  |  |  |
| 注：默认单任务模式，每次发送呼梯后都会重置任务 若机器人呼单楼层，默认楼层一发楼层，楼层二发0x00取消呼梯登记时，No4、No5为0x00 （单楼层呼梯适用于非目的层电梯） |  |  |  |  |  |  |  |  |

电梯发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 0：取消登记 失败 1：取消登记 成功 | 0：登记失败 1：登记成功 |

### – 2.2.3机器人开门请求指令

机器人发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 预留 | 预留 | 后门开门指令 0：默认 1：请求后开门 | 前门开门指令 0：默认 1：请求前开门 | 梯控开门 控制时间 0~15：开门控制时间 |  |  |  |
| 注：机器人需要调整开门控制时间，可在D3-D0配置。为0时表示长开门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

电梯发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 预留，默认0x00 |  |  |  |  |  |  |  |

### – 2.2.4机器人状态及与电梯间心跳（非标需求，需定制开发）

机器人发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 0 正常 非0 异常 |  |  |  |

电梯发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0xFF |  |  |  |  |  |  |  |

### – 2.2.5查询梯控板任务列表（非标需求，需定制开发）

机器人发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 |

电梯发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 任务1 起始楼层（无任务时用0填充，下同） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 任务1 目的楼层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 任务2 起始楼层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 任务2 目的楼层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 任务3起始楼层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 任务3 目的楼层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 任务4 起始楼层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 任务4 目的楼层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 任务5起始楼层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 任务5 目的楼层 |  |  |  |  |  |  |  |

### – 2.2.6删除指定任务（非标需求，需定制开发）

机器人发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 对应2.2.5的任务ID （1~5） |  |  |  |  |  |  |  |

电梯发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 1为删除成功 0为删除失败 |

### – 2.2.7电梯专用状态请求指令（非标需求，需定制开发）

机器人发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 开启电梯专用指令 0：默认 1：开启专用 | 释放电梯专用指令 0：默认 1：释放专用 |

电梯发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 |  | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 |  | 0：开启专用 失败 1：开启专用 成功 | 0：释放专用 失败 1：释放专用 成功 |

### – 2.2.8机器人关门请求指令

机器人发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 预留 | 预留 | 后门关门指令 0：默认 1：请求后关门 | 前门关门指令 0：默认 1：请求前关门 | 梯控关门 控制时间 0~15：关门控制时间 |  |  |  |
| 注：机器人需要调整关门控制时间，可在D3-D0配置。为0时表示长关门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

电梯发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 预留，默认0x00 |  |  |  |  |  |  |  |

### – 2.2.9版本查询指令

机器人发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 预留，默认0x00 |  |  |  |  |  |  |  |

电梯发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 预留，默认0x00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 版本号 |  |  |  |  |  |  |  |

（内部）内部调试指令

机器人发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x0F |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 默认0x00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 开门检测方式 0：延时检测 1：接近开关检测 | 开门检测延时时间 |  |  |  |  |  |  |
| 注： No4： D7：切换开门检测方式 D6-D0：设置开门延时时间（100ms） |  |  |  |  |  |  |  |  |

电梯发送：

| No | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 命令字：0x8F |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器人ID号：0x00～0xFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 预留，默认0x00 |  |  |  |  |  |  |  |