# 华发对接电梯梯控接口指令

- 外呼命令帧

# 2. 内选权限帧

# 3  电梯回显命令帧

# 4   轿内开关门控制

# 1.  外呼命令帧

# 智能电梯网关表示有用户在某层待梯需要上行/下行，要求电梯执行某层上

呼/下呼命令，发出的外呼命令帧如下图所示：

| # 帧头 | # 命令字 | # 电梯 | # 待梯门 | # 待梯 楼层 | # 方向 | # 校验和 | # 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 |
| # 0xa1 | # 0x08 | 1~255 | # 0x00:无意义； # 0x01 :门1； # 0x02 :门2； # 0x03 : 门1和门2 | XX | # 0x01:上向； # 0x00:下向 | XX | # 0xd1 |

# 其中：电梯：1~255，0为无意义，电梯号相同则才会回复。

# 待梯门:  指用户等待电梯时所在的门。对于有贯通门的电梯，0x01表示用户

在门1前待梯需要电梯到待梯层时开门1，0x02表示需要开门2，0x03表示需要两 个门都开；对于无贯通门的电梯，该字节无意义，直接写为0x00。

# 待梯楼层:  指用户等待电梯时所在的楼层，其数值为绝对楼层值。

# 校验和：指从“帧头 ”到“方向 ”（包括这两个字段）这部分的累加和低字

节。

# RS485接口模块应答：

| # 帧头 | # 命令字 | # 电梯 | # 事件 | # 校验和 | # 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 |
| # 0xa1 | # 0x88 | 1~255 | XX | XX | # 0xd1 |

# 其中：

# 电梯：1~255，0为无意义，电梯号相同则才会回复。

# ：0x00：表示执行智能电梯网关发出命令；

# 0x01：表示电梯不能正常运行因而不能执行命令；

# 0x02：表示命令帧的字段的参数超出范围因而不能执行命令；

# 0x03：表示因为RS485接口模块与电梯控制系统已长时间（超过10秒）

不能通信不能控制电梯因而不能执行命令；

# 校验和：指从“帧头 ”到“事件 ”（包括这两个字段）这部分的累加和低字

节。

# 2.    内选权限帧

# 智能电梯网关要求给电梯内选按钮授权，使其按下有效，发出的命令帧如下

图所示：

| # 帧头 | # 命令 字 | 电梯 | 参 数0 | 参 # 数1 | 参 # 数2 | 参 # 数3 | 参 # 数4 | 参 # 数5 | 参 # 数6 | 参 # 数7 | # 校验 和 | # 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字 节 | # 1字节 | # 1字节 | 1字 节 | 1字 节 | 1字 节 | 1字 节 | 1字 # 节 | 1字 节 | 1字 节 | 1字 节 | # 1字节 | # 1字节 |
| # 0xa1 | # 0x0a | # 1~255 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | # 0xd1 |

# 其中：

# 对于有贯通门且轿内有两个独立的操纵盘分别控制门1、门2类型的电梯，

参数的含义如下（门1、门2是为了区分是哪个操纵盘的按钮，位为1表示给该按 钮权限）：

| 参数 | Bit:7 | Bit3 |  | Bit4 |  | Bit2 |  | Bito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 参数0 | 门 1 的 8 楼权 限 | 门 1 的 7 楼权 限 | 门 1 的 6 楼权 限 | 门 1 的5 楼权限 | 门 1 的 4 楼权 限 | 门 1 的 3 楼权 限 | 门 1 的 2 楼权 限 | 门 1 的 1 楼权 限 |
| 参数1 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 |
|  | 16 楼 | 15楼权 | 14 楼权 | 13 楼权 | 12 楼权 | 11 楼权 | 10 楼权 | 9 楼权 |
|  | ## 权限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 |
| 参数2 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 |
|  | 24 楼 | 23楼权 | 22 楼权 | 21 楼权 | 20 楼权 | 19 楼权 | 18 楼权 | 17 楼权 |
|  | 权限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 |
| 参数3 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 |
|  | 32 楼 | 31楼权 | 30 楼权 | 29 楼权 | 28 楼权 | 27 楼权 | 26 楼权 | 25 楼权 |
|  | 权限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 |
| 参数4 | 门 2 的 8 楼权 限 | 门 2 的 7 楼权 限 | 门 2 的 6 楼权 限 | 门2的5 楼权限 | 门 2 的 4 楼权 限 | 门 2 的 3 楼权 限 | 门 2 的 2 楼权 限 | 门 2 的 1 楼权 限 |
| 参数5 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 |
|  | 16 楼 | 15楼权 | 14 楼权 | 13 楼权 | 12 楼权 | 11 楼权 | 10 楼权 | 9 楼权 |
|  | 权限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 |
| 参数6 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 |
|  | 24 楼 | 23楼权 | 22 楼权 | 21 楼权 | 20 楼权 | 19 楼权 | 18 楼权 | 17 楼权 |
|  | 权限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 |
| 参数7 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 |
|  | 32 楼 | 31楼权 | 30 楼权 | 29 楼权 | 28 楼权 | 27 楼权 | 26 楼权 | 25 楼权 |
|  | 权限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 |

对于33~64楼，采用0x0b命令字；

| # 帧头 | # 命令 字 | 电梯 | 参 数0 | 参 # 数1 | 参 # 数2 | 参 # 数3 | 参 # 数4 | 参 # 数5 | 参 # 数6 | 参 # 数7 | # 校验 和 | # 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字 节 | # 1字节 | # 1字节 | 1字 节 | 1字 节 | 1字 节 | 1字 节 | 1字 # 节 | 1字 节 | 1字 节 | 1字 节 | # 1字节 | # 1字节 |
| # 0xa1 | # 0x0b | # 1~255 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | # 0xd1 |

# 其中：

# 对于有贯通门且轿内有两个独立的操纵盘分别控制门1、门2类型的电梯，

参数的含义如下（门1、门2是为了区分是哪个操纵盘的按钮，位为1表示给该按 钮权限）：

| 参数 | Bit:7 | Bit3 |  | Bit4 |  | Bit2 |  | Bito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 参数0 | 门 1 的 8 +32楼权 限 | 门 1 的 7 +32楼权 限 | 门 1 的 6 +32楼权 限 | 门 1 的5 +32楼权限 | 门 1 的 4 +32楼权 限 | 门 1 的 3 +32楼权 限 | 门 1 的 2 +32楼权 限 | 门 1 的 1 +32楼权 限 |
| 参数1 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 |
|  | 16 +32楼 | 15+32楼权 | 14 +32楼权 | 13 +32楼权 | 12 +32楼权 | 11 +32楼权 | 10 +32楼权 | 9 +32楼权 |
|  | ## 权限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 |
| 参数2 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 |
|  | 24 +32楼 | 23+32楼权 | 22 +32楼权 | 21 +32楼权 | 20 +32楼权 | 19 +32楼权 | 18 +32楼权 | 17 +32楼权 |
|  | 权限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 |
| 参数3 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 | 门 1 的 |
|  | 32 +32楼 | 31+32楼权 | 30 +32楼权 | 29 +32楼权 | 28 +32楼权 | 27 +32楼权 | 26 +32楼权 | 25 +32楼权 |
|  | 权限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 |
| 参数4 | 门 2 的 8 +32楼权 限 | 门 2 的 7 +32楼权 限 | 门 2 的 6 +32楼权 限 | 门2的5 +32楼权限 | 门 2 的 4 +32楼权 限 | 门 2 的 3 +32楼权 限 | 门 2 的 2 +32楼权 限 | 门 2 的 1 +32楼权 限 |
| 参数5 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 |
|  | 16 +32楼 | 15+32楼权 | 14 +32楼权 | 13 +32楼权 | 12 +32楼权 | 11 +32楼权 | 10 +32楼权 | 9 +32楼权 |
|  | 权限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 |
| 参数6 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 |
|  | 24 +32楼 | 23+32楼权 | 22 +32楼权 | 21 +32楼权 | 20 +32楼权 | 19 +32楼权 | 18 +32楼权 | 17 +32楼权 |
|  | 权限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 |
| 参数7 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 | 门 2 的 |
|  | 32 +32楼 | 31+32楼权 | 30 +32楼权 | 29 +32楼权 | 28 +32楼权 | 27 +32楼权 | 26 +32楼权 | 25 +32楼权 |
|  | 权限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 | 限 |

同理，对于65~96楼，采用0x0c命令字；对于97~128楼，采用0x0c命令字；

# 对于其它的有贯通门但只有一个独立轿内操纵盘的电梯，以及无贯通门的电

梯，不用区分是那个操纵盘的按钮，因此，参数的含义如下（位为1表示给该楼 层权限）：

|  | Bit:7 | Bit3 |  | Bit4 | Bit3 | Bit2 |  | Bito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 楼内 选权限 | 7 楼内 选权限 | 6 楼内选 权限 | 5 楼内选 权限 | 4 楼内 选权限 | 3 楼内选 权限 | 2 楼内选 权限 | 1 楼内选 权限 |
|  | 16 楼内 选权限 | 15 楼内 选权限 | 14 楼内 选权限 | 13 楼内 选权限 | 12 楼内 选权限 | 11 楼内 选权限 | 10 楼内 选权限 | 9 楼内选 权限 |
| 参数2 | 24 楼内 选权限 | 23 楼内 选权限 | 22 楼内 选权限 | 21 楼内 选权限 | 20 楼内 选权限 | 19 楼内 选权限 | 18 楼内 选权限 | 17 楼内 选权限 |
| 参数3 | 32 楼内 选权限 | 31 楼内 选权限 | 30 楼内 选权限 | 29 楼内 选权限 | 28 楼内 选权限 | 27 楼内 选权限 | 26 楼内 选权限 | 25 楼内 选权限 |
| 参数4 | 40 楼内 选权限 | 39 楼内 选权限 | 38 楼内 选权限 | 37 楼内 选权限 | 36 楼内 选权限 | 35 楼内 选权限 | 34 楼内 选权限 | 33 楼内 选权限 |
| 参数5 | 48 楼内 选权限 | 47 楼内 选权限 | 46 楼内 选权限 | 45 楼内 选权限 | 44 楼内 选权限 | 43 楼内 选权限 | 42 楼内 选权限 | 41 楼内 选权限 |
|  | 56 楼内 选权限 | 55 楼内 选权限 | 54 楼内 选权限 | 53 楼内 选权限 | 52 楼内 选权限 | 51 楼内 选权限 | 50 楼内 选权限 | 49 楼内 选权限 |
| 参数7 | 64 楼内 | 63 楼内 | 62 楼内 | 61 楼内 | 60 楼内 | 59 楼内 | 58 楼内 | 57 楼内 |
|  | 选权限 | 选权限 | 选权限 | 选权限 | 选权限 | 选权限 | 选权限 | 选权限 |

# 校验和：指从“帧头 ”到“参数7 ”（包括这两个字段）这部分的累加和低

字节。

# RS485接口模块应答：

| # 帧头 | # 命令字 | # 电梯 | # 事件 | # 校验和 | # 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 |
| # 0xa1 | # 0x8a | 1~255 | XX | XX | # 0xd1 |

# 其中：

# 电梯：1~255，0为无意义，电梯号相同则才会回复。

# ：0x00：表示执行智能电梯网关发出命令；

# 0x01：表示电梯不能正常运行因而不能执行命令；

# 0x02：表示命令帧的字段的参数超出范围因而不能执行命令；

# 0x03：表示因为RS485接口模块与电梯控制系统已长时间（超过10秒）

不能通信不能控制电梯因而不能执行命令；

# 校验和：指从“帧头 ”到“事件 ”（包括这两个字段）这部分的累加和低字

节。

# 3  电梯回显命令帧

# 智能电梯网关要求电梯给出其实时状态信息，其命令帧格式如下图所示：

| # 帧头 | # 命令字 | # 电梯 | # 备用 | # 备用 | # 校验和 | # 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 |
| # 0xa1 | # 0x0f | 1~255 | # 0x00 | # 0x00 | # 0xb0 | # 0xd1 |

# RS485接口模块应答：

| # 帧头 | # 命令字 | # 电梯 | # 状态0 | # 状态1 | # 状态2 | # 状态3 | # 状态4 | # 校验和 | # 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字 节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 |
| # 0xa1 | # 0x8f | 1~255 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | # 0xd1 |

# 其中：

# ：1~255，0为无意义，电梯号相同则才会回复。

# 状态;0：1个8位二进制数，表示当前楼层，该值是楼层的绝对楼层值；

# 状态态1：1个8位二进制数，0X00表示驻停，0X01表示检修，0X02表示消防，

0X03表示司机，0X04表示自动，0X05表示专用；

# 状态：bit0: 为1表示运行，为0表示静止；

# bit1: 为1表示下向，为0无意义；

# bit2: 为1表示上向，为0无意义；

# bit3: 为1表示轿厢在门区，为0表示不在门区；

# bit4: 为1表示超载，为0无意义；；

# bit5: 为1表示满载，为0无意义；

# bit6: 电梯门锁闭合即轿厢完全关闭时此信号为1,为0表示门锁断

开；

# bit7: 为1表示电梯有故障，为0表示无故障；

# 状态3: bit0: 为1表示开门1；

# bit1: 为1表示关门1；

9                                                                   10/11

# bit2: 为1表示开门2；

# bit3: 为1表示关门2；

# bit4: 为1表示门1开门到位；

# bit5: 为1表示门1关门到位；

# bit6: 为1表示门2开门到位；

# bit7: 为1表示门2关门到位。

# 注：对于无贯通门的电梯，它占用了门1的状态位置。

# 状态4:  bit0: 为1表示RS485接口模块与电梯通信正常，状态数据为实时数

# 据，为0表示异常,状态数据不是实时数据无意义；

# 其它位无意义。

# 校验和：指从“帧头 ”到“状态4 ”（包括这两个字段）这部分的累加和低

字节。

# 4  控制轿内开关门

| # 帧头 | # 命令字 | # 电梯 | # 门控制 | # 备用 | # 校验和 | # 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 |
| # 0xa1 | # 0x10 | 1~255 | # 0x00 | # 0x00 | # 0xb0 | # 0xd1 |

其中门控制：

Bit0:前门开门

Bit1:前门关门

Bit2:后门开门

Bit3:后门关门

# RS485接口模块应答：

| # 帧头 | # 命令字 | # 电梯 | # 事件 | # 校验和 | # 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 | # 1字节 |
| # 0xa1 | # 0x90 | 1~255 | XX | XX | # 0xd1 |