无线模块及辊筒控制串口通信协议

编制：

版本：V2.9

修订说明：

- 1.主要增加了0x28指令：机器人和辊筒模块交互指令，细节参考命令描述。

- 2.辊筒模块通信时的设备地址为0x11。

- 3.辊筒模块固件编码为0x0A.

- 4.涉及到其他相关功能的指令，参考本协议中的其他指令码（例如：固件升级）。

- 通信规则

本协议确定了其他设备同无线模块的通信方式。主动发起会话方为甲方，被请求会话方为乙方。双方无主从之分，仅在单次会话时区分主从，会话的发起方为主方(甲方)，回应方为从(乙方)，且甲乙之间主要有以下三种会话方式:

1. 通信约定：

(1) 甲方发起会话，乙方带相关参数回应：

(2) 甲方发起会话乙方仅做简单回应：

(3) 甲方发起会话，乙方无需回应：

2.通信说明：

(1) 甲方发送命令帧给乙方，乙方收到后，首先判断接收帧是否正确，若正确，则根据接收的帧类型分三种情况处理：

(A)乙方带信息数据回应甲方命令。（即：带参数回应）

(B)乙方不带信息数据回应甲方命令。（即：不带参数回应）

(C)乙方无需回应。

若乙方接收的帧不正确，则不做任何回应。甲方在发送当前帧后的100毫秒内，若收不到乙方的回应，或收到的回应错误，甲方需将当前帧重新发送，通常尝试三次，若三次都不成功，则放弃当前帧发送。如乙方能正确接收甲方帧，而甲方不能收到乙方回应，则乙方对甲方重发的帧会回应，但对设置类命令帧仅处理一次(防止某些情况下重复处理会引起工况不一致)。

(2) 甲方在发送过程中，有新的帧发送，则只能等待当前帧发送完成后，才能发送新的帧。

(3) 接收方在一定时间内收到Frame Number、命令ID、Checksum都相同的帧，则判断为重复帧。(一定时间：根据实际情况决定。)

二. 通信格式：

通信方式:UART

波特率:115200bps

数据位:8位

停止位:1位

奇偶校验:无

发送方向:低位先发(LSB)

封装协议：SLIP(标准协议)

- 帧格式：

| END | Frame Number | SRC | DEST | Type | CMD ID | Payload Length | DATA0~DATAn | Checksum | END |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:除用户数据区外，每个域为一字节。数据区最大字节数255个。

- 帧说明：

END：表示帧头或帧尾(即起始或结束)。

Frame Number:帧序号。每成功发送一帧后自动加1（若尝试3次发送均不成功，下次发送新帧时帧号也自动加1）。当序列号数值累加到255后，重新从0开始累加，如此循环。若信息帧为应答帧，则帧序列号为接收的需应答帧的帧序列号。

SRC:发送方地址。

DEST:接收方地址。

Type:帧类型。

ID:帧的命令ID号。

Payload Length:数据净荷区大小。

DATA:0~N个数据。

Checksum = ( FrameNumber+SRC+DEST+Type+ID + Payload Length + DATA[N:0])^0xFF。

(注：如果帧内容中出现替换字符，须用原数据计算校验和。)

- 协议中的特殊字符：

- 特殊字符表：

| 特殊字符 | 字符值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| END | 0xC0 | 帧头或帧尾 |
| ESC | 0xDB | 原报文数据中有同END或ESC相等的字符，则先发ESC |
| ESC_END | 0xDC | 原报文数据中有同END相等的字符，则先发ESC，再发ESC_END。( ESC, ESC_END) |
| ESC_ESC | 0xDD | 原报文数据中有同ESC相等的字符，则先发ESC，再发ESC_ESC。( ESC, ESC_ESC) |

- 封装格式：

三．协议内容：

1.帧类型表：

| 帧类型分配 | 描述 |
| --- | --- |
| 0X01 | 用于发送方读取、查询接收方相关信息 |
| 0X02 | 用于发送方设置、修改、通知接收方，接收方需带相关数据回应。 |
| 0x03 | 用于发送方设置、修改、通知接收方，接收方无需带相关数据回应。 |
| 0x05 | 接收方无需应答，主要用于实时数据传输、透传、广播通信等。 |
| 0x10 | 接收方对0x01,0x02的帧类型回应。（应答帧带相关数据） |
| 0x20 | 接收方对0x03的帧类型回应。（应答帧仅作回应，不带其他任何信息。） |

2.UART通信协议中设备地址分配表：

| 设备名称 | 地址 |
| --- | --- |
| 广播地址 | 0x00 |
| 主系统 | 0x01 |
| 无线模块 | 0x10 |
| 呼叫器/具备呼叫功能的辊筒模块 | 0x11 |
| 网关功能MCU端 | 0x20 |
| 网关ESP32端 | 0x21 |

3.设备类型表：

| 类型码 | 设备类型 |
| --- | --- |
| 0x00 | 未定义，不可用 |
| 0x01 | 欢乐送 |
| 0x02 | 贝拉 |
| 0x03 | 好拉 |
| 0x04 | 凤凰 |
| 0x0E | 闪电侠 |
| 0xEC | 电梯轿厢 |
| 0XFB | 中继节点 |

- 设备固件类型表：

| 固件类型 | 固件类型码 |
| --- | --- |
| 无线模块 | 0x01 |
| 呼叫器 | 0x02 |
| 网关功能MCU | 0x03 |
| 网关ESP32 | 0x04 |
| 辊筒 | 0x0A |

5.帧命令ID及描述：

.主系统和无线模块状态信息交互

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主系统查询无线模块状态 |  |  |  |
| Type | 0x01 | 主系统查询无线模块就绪状态。（每1秒发送一次，可做心跳包用途。） |  |
| ID | 0x01 |  |  |
| 无线模块回应主系统查询状态指令 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x01 |  |  |
| DATA0 | X | 0：未就绪；1：已就绪； |  |
| 主系统设置无线模块状态 |  |  |  |
| Type | 0x03 |  |  |
| ID | 0x01 |  |  |
| DATA0 |  | 0:软件复位无线模块（待添加） | 2秒后复位 |
| 无线模块回应主系统查询状态指令 |  |  |  |
| Type | 0x20 |  |  |
| ID | 0x01 |  |  |
| 示例：C0 02 01 10 03 01 01 00 E7 C0 |  |  |  |
| 无线模块通知主系统自己当前状态 |  |  |  |
| Type | 0x03 |  |  |
| ID | 0x01 |  |  |
| DATA0 |  | 0：未就绪；1：已就绪； |  |
| 主系统回应无线模块 |  |  |  |
| Type | 0x20 |  |  |
| ID | 0x01 |  |  |

.无线模块将网关连接状态信息同主系统交互

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主系统查询无线模块同网关连接状态 |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| ID | 0x02 |  |  |
| 无线模块回应主系统查询网关连接状态指令 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x02 |  |  |
| DATA0 | X | 0：未注册 1：已注册 2：已登录 3: 断开 |  |
| 无线模块通知主系统自己同网关连接状态 |  |  |  |
| Type | 0x03 | 无线模块告知主系统同网关连接状态 |  |
| ID | 0x02 |  |  |
| DATA0 |  | 0：未注册 1：已注册 2：已登录 3: 断开 |  |
| 主系统回应无线模块 |  |  |  |
| Type | 0x20 | 无线模块回应主系统就绪状态 |  |
| ID | 0x02 |  |  |

.查询无线模块版本信息

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主系统查询无线模块版本信息 |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| ID | 0x03 |  |  |
| 无线模块应答主系统查询版本信息 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x03 |  |  |
| DATA0 |  | 无线模块硬件版本信息第0字节 |  |
| DATA1 |  | 无线模块硬件版本信息第1字节 |  |
| DATA2 |  | 无线模块Bootloader版本信息第0字节 | 无对应工程时，为0. |
| DATA3 |  | 无线模块Bootloader版本信息第1字节 |  |
| DATA4 |  | 无线模块固件版本信息第0字节 |  |
| DATA5 |  | 无线模块固件版本信息第1字节 |  |
| DATA6 |  | 固件类型号(见固件类型表) |  |

示例：发送：C0 01 01 10 01 03 00 E9 C0

.无线模块当前运行工程

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主系统查询无线模块当前运行工程 |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| ID | 0x04 |  |  |
| 无线模块回应主系统 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x04 |  |  |
| DATA0 | X | 0：Bootloader工程；1:Firmware工程 |  |
| 无线模块通知主系统自己当前运行的工程 |  |  |  |
| Type | 0x03 |  |  |
| ID | 0x04 |  |  |
| DATA0 |  | 0：Bootloader工程；1:Firmware工程 |  |
| 主系统回应机器人无线模块 |  |  |  |
| Type | 0x20 |  |  |
| ID | 0x04 |  |  |

.主系统同无线模块射频配置参数交互

| 数据顺序 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主系统设置无线模块相关配置参数 |  |  |  |
| Type | 0x03 |  |  |
| ID | 0x05 |  |  |
| DATA0 | -18~28 | 发送功率（默认28）单位：dBm | 根据有无PA定 |
| DATA1 |  | 无线模块接收频率低8位 | 单位:100KHz 范围:24000~24835 |
| DATA2 |  | 无线模块接收频率高8位 |  |
| DATA3 |  | 无线模块发送频率1低8位 |  |
| DATA4 |  | 无线模块发送频率1高8位 |  |
| DATA5 |  | 无线模块发送频率2低8位 |  |
| DATA6 |  | 无线模块发送频率2高8位 |  |
| DATA7 | X | 扩频因子： 0X50: LORA_SF5 0X60: LORA_SF6 0X70: LORA_SF7(默认) 0X80: LORA_SF8 0X90: LORA_SF9 0XA0: LORA_SF10 0XB0: LORA_SF11 0XC0: LORA_SF12 |  |
| DATA8 | 1~254 | 网络ID(禁止配特殊用途的0和255) |  |
| DATA9 | 0~255 | 广播周期( 默认为10) | 单位：秒 |
| DATA10 | X | 设备类型(详见设备类型表) |  |
| 无线模块应答主系统 |  |  |  |
| Type | 0x20 |  |  |
| ID | 0x05 |  |  |
| 主系统查询无线模块相关配置参数 |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| ID | 0x05 |  |  |
| 无线模块回应主系统配置参数查询指令 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x05 |  |  |
| DATA0~10 |  | 参考上述DATA0~DATA10 |  |
| 无线模块从主系统去获取配置参数指令 |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| ID | 0x05 |  |  |
| 主系统回应无线模块配置参数请求 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x05 |  |  |
| DATA0~10 |  | 参考上述DATA0~DATA10 |  |

.无线模块射频收发开关设置

| 数据顺序 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无线模块开关设置 |  |  |  |
| Type | 0x02 |  |  |
| ID | 0x06 |  |  |
| DATA0 |  | 0:关闭 1：开启 |  |
| 无线模块回应 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x06 |  |  |
| DATA0 |  | 0:已关闭，1：已开启 |  |
| 读取无线模块开关状态 |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| ID | 0x06 |  |  |
| 无线模块回应 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x06 |  |  |
| DATA0 |  | 0:已关闭，1：已开启 |  |
| 例：C0 02 01 10 02 06 01 00 E3 C0 关闭 C0 02 01 10 02 06 01 01 E2 C0 开启 |  |  |  |

.读取无线模块RSSI

| 数据顺序 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读取无线模块RSSI |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| ID | 0x07 |  |  |
| 无线模块回应读取RSSI |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x07 |  |  |
| DATA0 |  | 0:RSSI无效，1:RSSI有效 |  |
| DATA1 |  | RSSI低8位 | 有符号数 |
| DATA2 |  | RSSI高8位 |  |

C0 12 01 10 01 07 00 D4 C0

.无线模块射频子卡配置和信息

| 数据顺序 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上位机读取射频子卡信息 |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| ID | 0x08 |  |  |
| 无线模块回应 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  | 上位机根据设备反馈的可调功率范围在范围内进行功率调节。 |
| ID | 0x08 |  |  |
| DATA0 |  | 0:板载天线, 1:IPEX天线 |  |
| DATA1 |  | 0:无PA, 1:有PA |  |
| DATA2 |  | 射频可设置功率范围最小值(有符号数) |  |
| DATA3 |  | 射频可设置功率范围最大值(有符号数) |  |
| 上位机设置射频子卡天线 |  |  |  |
| Type | 0x02 |  |  |
| ID | 0x08 |  |  |
| DATA0 |  | 设备天线：0:板载；1：IPEX |  |
| 无线模块回应 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x08 |  |  |
| DATA[N:0] |  | 同本命令上位机读取回应数据内容 |  |
| 无线模块主动上报射频子卡当前信息 |  |  |  |
| Type | 0x02 |  |  |
| ID | 0x08 |  |  |
| DATA0~N |  | 同本命令上位机读取回应数据内容 |  |
| 上位机回应 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x08 |  |  |
| DATA0 |  | 设备天线：0:板载；1：IPEX |  |
| 例：C0 01 01 10 01 08 00 E4 C0 读取 C0 01 01 10 02 08 01 00 E2 C0 设置板载 C0 01 01 10 02 08 01 01 E1 C0 设置IPEX |  |  |  |

.读取无线模块产品信息

| 数据顺序 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读取无线模块RSSI |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| ID | 0x0A |  |  |
| 无线模块回应读取RSSI |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x0A |  |  |
| DATA0~15 |  | 厂家名字符串，默认“PUDU”。 | 共16个字节 |
| DATA16~31 |  | 产品名字符串，默认“RFM-2.4G-1” | 共16个字节 |

例：C0 01 01 10 01 0A 00 E2 C0

.无线模块功能开关

| 数据顺序 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读取无线模块相关功能开关配置 |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| ID | 0x0B |  |  |
| 无线模块回应 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x0B |  |  |
| DATA0 |  | BIT0：0无需注册入网; 1需注册入网 BIT1：0不支持呼叫; 1支持呼叫 BIT2: 0次链路使能(默认)；1关闭次链路 BIT3~7：预留 | 默认: 1.需注册入网 2.支持呼叫 3.默认次链路使能 |
| DATA1 |  | 梯控模式： 0:无梯控功能(默认) 1:普通梯控模式 2:云梯控模式 |  |
| 设置无线模块功能开关 |  |  |  |
| Type | 0x02 |  |  |
| ID | 0x0B |  |  |
| DATA0 |  | 内容同本命令协议上述DATA部分 |  |
| 无线模块回应 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x0B |  |  |
| DATA0 |  | 内容同本命令协议上述DATA部分 |  |

.主系统让无线模块透传呼叫系统业务数据（业务用）

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主系统指令无线模块透传呼叫系统业务数据 |  |  |  |
| Type | 0x03 |  |  |
| ID | 0x20 |  |  |
| DATA[N:0] |  | 要透传的数据 |  |
| 无线模块应答主系统 |  |  |  |
| Type | 0x20 | 无线模块回应主系统 |  |
| ID | 0x20 |  |  |

.主系统让无线模块透传数据（自由使用）

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主系统指令无线模块透传数据 |  |  |  |
| Type | 0x03 |  |  |
| ID | 0x25 |  |  |
| DATA[N:0] |  | 要透传的数据 |  |
| 无线模块应答 |  |  |  |
| Type | 0x20 |  |  |
| ID | 0x25 |  |  |

.机器人和辊筒之间数据交互(蓝牙模式)

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机器人和辊筒之间数据交互 |  |  |  |
| 操作码： 0x01:机器人同模块连接操作、指示及心跳 0x02:机器人控制辊筒模块输出口电平 0x03:机器人读取辊筒模块输入口电平 0x10:机器人通过辊筒485总线透传数据 0x20:机器人设置辊筒配置参数 |  |  |  |
| 说明:机器人发送状态包(发送状态切换时需立即发送，正常连接状态下每秒发送一次，模块回应，双方5秒未收到心跳，则判为断开。)(发送周期和断开阀值为暂定，视实际情况调整。) |  |  |  |
| Type | 0x02 |  |  |
| ID | 0x28 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码0x01:机器人发送心跳包 |  |
| DATA1 |  | 状态： 0:告知模块断开连接 1:告知模块准备连接 2:已连接 |  |
| 模块应答 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x28 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码0x01:设备回应 |  |
| DATA1 |  | 状态： 0:已准备好断链 1:已准备好连接 2:已连接 |  |
| 机器人控制DO口电平并读输入口电平 |  |  |  |
| Type | 0x02 |  |  |
| ID | 0x28 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码0x02:机器人控制模块DO口电平 |  |
| DATA1 |  | 输出口使能标志 (每位对应一个口:0:未用; 1:使能.) |  |
| DATA2 |  | DO口输出电平 |  |
| 模块应答 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x28 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码:0x02. |  |
| DATA1 |  | 输出口使能标志 (每位对应一个口:0:未用; 1:使能.) |  |
| DATA2 |  | DO口输出电平 |  |
| DATA3 |  | 输入口有效标志位，每位代表一个输入口。 0:未用; 1:有效. |  |
| DATA4 |  | 输入口信号 |  |
| 机器人读取模块输入信号 |  |  |  |
| Type | 0x02 |  |  |
| ID | 0x28 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码:0x03 |  |
| DATA1 |  | 要读取的输入口，每位代表一个输入口。 0:未用; 1:使能. |  |
| 模块应答 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x28 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码:0x03 |  |
| DATA1 |  | 要读取的输入口，每位代表一个输入口。 0:未用; 1:有效. |  |
| DATA2 |  | 输入口电平0:低电平，1：高电平 |  |
| 模块主动上报输入信号 |  |  |  |
| Type | 0x05 | （机器人无需应答） |  |
| ID | 0x28 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码:0x03 |  |
| DATA1 |  | 要读取的输入口，每位代表一个输入口。 0:未用; 1:有效. |  |
| DATA2 |  | 输入口电平0:低电平，1：高电平 |  |
| 机器人要通过模块转发的数据。 |  |  |  |
| Type | 0x02 |  |  |
| ID | 0x28 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码0x10 |  |
| DATA1 |  | 本包转发的字节数 |  |
| DATA[N:2] |  | 转发的数据。 |  |
| 模块回应 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x28 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码0x10 |  |
| DATA1 |  | 0:不可转发。 1:可以转发。 |  |
| 模块将485口接收数据转发至机器人 |  |  |  |
| Type | 0x02 |  |  |
| ID | 0x28 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码0x10 |  |
| DATA1 |  | 本包转发的字节数 |  |
| DATA[N:2] |  | 转发的数据。 |  |
| 机器人回应 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x28 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码0x10 |  |
| 机器人配置辊筒参数 |  |  |  |
| Type | 0x02 |  |  |
| ID | 0x28 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码0x20:配置辊筒参数 |  |
| DATA1 |  | RS485总线波特率第0字节 | 默认：38400 |
| DATA2 |  | RS485总线波特率第1字节 |  |
| DATA3 |  | RS485总线波特率第2字节 |  |
| DATA4 |  | RS485总线波特率第3字节 |  |
| DATA5 |  | BIT[1:0]:停止位个数 2:两个停止位；其他：1个停止位。 BIT[7:2]:预留，默认0. | 默认：0 |
| DATA6 |  | BIT[1:0]:校验 0:无校验；1:奇校验；2：偶校验 BIT[7:2]:预留，默认0. | 默认：0 |
| DATA7 |  | BIT[0]: 0:关闭自动呼叫；1:使能自动呼叫 BIT[7:1]:预留，默认0. | 默认:不使能。 |
| DATA8 |  | BIT[1:0]自动呼叫触发条件 0:检测口之间为或的关系(大于等于指定数量的检测口检测到有货即触发自动呼叫)。 1:匹配关系(检测口必须和设置的所有口相匹配判断为有货)。 BIT[5:2]:或关系时，检测到有货的检测口数(触发数)。 BIT[7:6]:预留，默认0. |  |
| DATA9 |  | 两次货物之间触发呼叫间隔时间第0字节 | 单位：秒 |
| DATA10 |  | 两次货物之间触发呼叫间隔时间第1字节 |  |
| DATA11 |  | 自动呼叫货物检测口使能码。 | 每位表示一个IO口。 |
| DATA12 |  | 自动呼叫货物检测口匹配电平。（匹配时触发呼叫） |  |
| 模块应答 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x28 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码0x20 |  |
| 机器人读取辊筒配置参数 |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| ID | 0x28 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码0x20:读取辊筒配置 |  |
| 模块应答: |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x28 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码0x20:读取辊筒配置 |  |
| DATA[N:1] |  | 同上述0x20中的配置参数DATA[9:1]。 |  |

.主系统同无线模块就梯控业务数据透传

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主系统指令无线模块透传发送的梯控业务数据 |  |  |  |
| Type | 0x02 |  |  |
| ID | 0x2A |  |  |
| DATA0 |  | 目标地址第0字节 | 地址0：广播地址 |
| DATA1 |  | 目标地址第1字节 |  |
| DATA2 |  | 目标地址第2字节 |  |
| DATA3 |  | 目标地址第3字节 |  |
| DATA4 |  | 点对点：默认0x00 广播类型： BIT0:机器人可接收位,0:不接收，1:接收 BIT1:电梯可接收位,0:不接收，1:接收 BIT2:梯控中继可接收位,0:不接收，1:接收 BIT0~2合成的广播类型码解释如下： 0x00:默认类型(发起方为电梯，仅机器人可接收;发起方为机器人，仅电梯可接收广播报文) 0x01:仅机器人可接收广播报文 0x02:仅电梯可接收广播报文 0x03:机器人、电梯可接收广播报文 0x04:仅梯控中继节点可接收广播报文 0x07:电梯、机器人、梯控中继节点均可接收广播报文。 BIT6_7:数据包格式：0:常规包；1：JSON格式包 | 此字节仅在目标地址为0时有效。其余地址为点对点通信。 |
| DATA5~N |  | 要透传的数据 |  |
| 无线模块应答 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x2A |  |  |
| DATA0 |  | 0:不可透传 ( 不可透传的可能原因: (1)数据超出射频透传包允许字节数; (2)地址+选项字节+数据总数少于5个字节; (3)无线模组为非梯控模式。) 1:可透传 |  |
| 无线模块向主系统透传接收的梯控业务数据 |  |  |  |
| Type | 0x03 |  |  |
| ID | 0x2A |  |  |
| DATA0 |  | 数据源地址第0字节 |  |
| DATA1 |  | 数据源地址第1字节 |  |
| DATA2 |  | 数据源地址第2字节 |  |
| DATA3 |  | 数据源地址第3字节 |  |
| DATA4 |  | 数据源设备类型(具体详见设备类型定义) |  |
| DATA5~N |  | 透传到主系统的数据 |  |
| 主系统回应无线模块 |  |  |  |
| Type | 0x20 |  |  |
| ID | 0x2A |  |  |

.事件类信息交互

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主系统通过无线模块透传事件信息 |  |  |  |
| Type | 0x02 |  |  |
| ID | 0x2E |  |  |
| DATA0 |  | 目标设备类型(0x80:机器人大类) |  |
| DATA1 |  | 事件类型：1：通知避险 |  |
| 无线模块应答 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x2E |  |  |
| DATA0 |  | 0:无线模块未能透传事件 1:无线模块可透传事件 |  |
| 无线模块通知主系统事件信息 |  |  |  |
| Type | 0x03 |  |  |
| ID | 0x2E |  |  |
| DATA0 |  | 事件源设备地址第0字节 |  |
| DATA1 |  | 事件源设备地址第1字节 |  |
| DATA2 |  | 事件源设备地址第2字节 |  |
| DATA3 |  | 事件源设备地址第3字节 |  |
| DATA4 |  | 事件源设备类型 |  |
| DATA5 |  | 事件类型：1：突发事件，通知避险 |  |
| 主系统回应 |  |  |  |
| Type | 0x20 |  |  |
| ID | 0x2E |  |  |
| 示例：C0 01 01 10 02 2E 02 80 01 3A C0 通知机器人避险 |  |  |  |

.读取无线模块收发包测试信息

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读取无线模块收发测试信息 |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| ID | 0x30 |  |  |
| 无线模块回应 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0x30 |  |  |
| DATA0 |  | 收发率百分比 | 0~100 |
| DATA1 |  | 发送/接收周期计数第0字节 |  |
| DATA2 |  | 发送/接收周期计数第1字节 |  |
| DATA3 |  | 发送/接收周期计数第2字节 |  |
| DATA4 |  | 实际接收计数第0字节 |  |
| DATA5 |  | 实际接收计数第1字节 |  |
| DATA6 |  | 实际接收计数第2字节 |  |
| 无线模块主动发送测试信息 |  |  |  |
| Type | 0x05 |  |  |
| ID | 0x30 |  |  |
| DATA0 |  | 收发率百分比 | 0~100 |
| DATA1 |  | 发送/接收周期计数第0字节 |  |
| DATA2 |  | 发送/接收周期计数第1字节 |  |
| DATA3 |  | 发送/接收周期计数第2字节 |  |
| DATA4 |  | 实际接收计数第0字节 |  |
| DATA5 |  | 实际接收计数第1字节 |  |
| DATA6 |  | 实际接收计数第2字节 |  |
| 示例：C0 03 01 10 01 30 00 BA C0 |  |  |  |

.使能无线模块进入性能测试

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使能无线模块进入性能测试 |  |  |  |
| Type | 0x03 |  |  |
| ID | 0x31 |  |  |
| DATA0 |  | 选择的第N个射频子卡 |  |
| DATA1 |  | 0：退出，1：进入 |  |
| 无线模块回应 |  |  |  |
| Type | 0x20 |  |  |
| ID | 0x31 |  |  |
| 示例：C0 01 01 10 03 31 02 00 01 B6 C0 C0 02 01 10 03 31 02 00 00 B6 C0 |  |  |  |

.无线模块射频通信收发率测试命令

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主系统指令无线模块透传发送的梯控业务数据 |  |  |  |
| Type | 0x03 |  |  |
| ID | 0x35 |  |  |
| 进入测试： |  |  |  |
| DATA0 |  | 1:进入测试 |  |
| DATA1 |  | 主设备地址第0字节 | 地址0：根据设备类型自动搜寻匹配主机。 |
| DATA2 |  | 主设备地址第1字节 |  |
| DATA3 |  | 主设备地址第2字节 |  |
| DATA4 |  | 主设备地址第3字节 |  |
| DATA5 |  | 主设备类型(机器人时建议设备类型用0x80) | 0：主机为任意设备 |
| DATA6 |  | 从设备地址第0字节 | 地址0：根据从机类型自动搜寻匹配从机。 |
| DATA7 |  | 从设备地址第1字节 |  |
| DATA8 |  | 从设备地址第2字节 |  |
| DATA9 |  | 从设备地址第3字节 |  |
| DATA10 |  | 从设备类型(机器人时建议设备类型用0x80) |  |
| DATA11 |  | 单包单轮发送次数（网关类和设备间测试默认1，其他默认2） | 范围1~3 |
| DATA12 |  | 测试包发送间隔（20~100） | 单位:百毫秒 |
| DATA13 |  | 发送测试数据包数第0字节 | 范围：50~500 默认：100 |
| DATA14 |  | 发送测试数据包数第1字节 |  |
| DATA15 |  | 测试数据包数据载荷字节数 | 最长80字节 |
| 退出测试 |  |  |  |
| DATA0 |  | 0:退出测试 3:暂停测试(预留功能，暂未开发) |  |
| DATA1 |  | 主设备地址第0字节 | 同进入时的描述。 |
| DATA2 |  | 主设备地址第1字节 |  |
| DATA3 |  | 主设备地址第2字节 |  |
| DATA4 |  | 主设备地址第3字节 |  |
| DATA5 |  | 主设备类型 |  |
| DATA6 |  | 从设备地址第0字节 |  |
| DATA7 |  | 从设备地址第1字节 |  |
| DATA8 |  | 从设备地址第2字节 |  |
| DATA9 |  | 从设备地址第3字节 |  |
| DATA10 |  | 从设备类型 |  |
| 无线模块应答 |  |  |  |
| Type | 0x20 |  |  |
| ID | 0x35 |  |  |
| 无线模块通知主系统测试状态及信息 |  |  |  |
| Type | 0x03 |  |  |
| ID | 0x35 |  |  |
| DATA0 |  | 信息数据来自：0:主机；1:从机 |  |
| DATA1 |  | 状态： 0：非测试中 1：进入中; 2：测试中 3：暂停中（预留，暂未开发） 4: 退出中 |  |
| DATA2 |  | 主机设备地址第0字节 |  |
| DATA3 |  | 主机设备地址第1字节 |  |
| DATA4 |  | 主机设备地址第2字节 |  |
| DATA5 |  | 主机设备地址第3字节 |  |
| DATA6 |  | 主机设备类型 |  |
| DATA7 |  | 从设备地址第0字节 |  |
| DATA8 |  | 从设备地址第1字节 |  |
| DATA9 |  | 从设备地址第2字节 |  |
| DATA10 |  | 从设备地址第3字节 |  |
| DATA11 |  | 从设备类型 |  |
| DATA12 |  | 主设备发送总包数第0字节 |  |
| DATA13 |  | 主设备发送总包数第1字节 |  |
| DATA14 |  | 主设备收到从设备反馈包数第0字节 |  |
| DATA15 |  | 主设备收到从设备反馈包数第1字节 |  |
| DATA16 |  | 从设备接收包数第0字节 |  |
| DATA17 |  | 从设备接收包数第1字节 |  |
| DATA18 |  | 双向收发率 | 0%~100% |
| DATA19 |  | 主设备接收率(研发用，不对用户开放) |  |
| DATA20 |  | 从设备接收率(研发用，不对用户开放) |  |
| 主系统应答 |  |  |  |
| Type | 0x20 |  |  |
| ID | 0x35 |  |  |

.固件升级协议

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主系统命令设备进入固件升级流程 |  |  |  |
| Type | 0x02 |  |  |
| ID | 0xD0 |  |  |
| DATA0 |  | 固件类型 |  |
| 设备应答 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0xD0 |  |  |
| DATA0 |  | 固件类型 |  |
| 示例：主系统：C0 02 01 10 02 D0 01 01 18 C0 |  |  |  |
| 设备模块向主系统请求固件相关属性 |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| ID | 0xD2 |  |  |
| DATA0 |  | 固件类型 |  |
| 主系统回应 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0xD2 |  |  |
| DATA0 |  | 固件类型 |  |
| DATA1 |  | 设备固件长度第0字节 |  |
| DATA2 |  | 设备固件长度第1字节 |  |
| DATA3 |  | 设备固件长度第2字节 |  |
| DATA4 |  | 设备固件长度第3字节 |  |
| DATA5 |  | 设备最新固件版本第0字节 |  |
| DATA6 |  | 设备最新固件版本第1字节 |  |
| 设备模块向主系统请求固件数据 |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| ID | 0xD5 |  |  |
| DATA0 |  | 固件类型 |  |
| DATA1 |  | 设备本次请求固件数据索引第0字节 |  |
| DATA2 |  | 设备本次请求固件数据索引第1字节 |  |
| DATA3 |  | 设备本次请求固件数据索引第2字节 |  |
| DATA4 |  | 设备本次请求固件数据索引第3字节 |  |
| DATA5 |  | 设备本次请求数据长度第0字节 |  |
| DATA6 |  | 设备本次请求数据长度第1字节 |  |
| 主系统回应 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0xD5 |  |  |
| DATA0 |  | 固件类型 |  |
| DATA1 |  | 设备本次请求固件数据索引第0字节 |  |
| DATA2 |  | 设备本次请求固件数据索引第1字节 |  |
| DATA3 |  | 设备本次请求固件数据索引第2字节 |  |
| DATA4 |  | 设备本次请求固件数据索引第3字节 |  |
| DATA5 |  | 设备本次请求数据长度第0字节 | 本次请求的固件数据数 |
| DATA6 |  | 设备本次请求数据长度第1字节 |  |
| DATA7~N |  | 设备本次请求的固件数据净荷区 |  |
| 设备通知固件更新状态 |  |  |  |
| Type | 0x02 |  |  |
| ID | 0xD8 |  |  |
| DATA0 |  | 固件类型 |  |
| DATA1 |  | 固件更新状态： 0：当前设备不处于BOOTLOADER工程 1：空闲 2：启动更新中 3：擦除中 4：更新中 5：更新成功 6：更新失败 7：状态获取中 |  |
| 接收方应答 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0xD8 |  |  |
| DATA0 |  | 固件类型 |  |
| 主系统查询设备固件更新状态 |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| ID | 0xD8 |  |  |
| DATA0 |  | 固件类型 |  |
| 设备应答 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0xD8 |  |  |
| DATA0 |  | 固件类型 |  |
| DATA1 |  | 同上述固件更新状态 |  |

.设备认证相关协议

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上位机指令设备进入认证模式 |  |  |  |
| Type | 0x02 |  |  |
| ID | 0xDA |  |  |
| DATA0 |  | 选择的第N个射频子卡 |  |
| DATA1 |  | 0：退出认证,1：启动认证 |  |
| DATA2 |  | 1：定频发射 2：跳频发射 3：仅接收 | 范围： 2.4GHz~ 2.4835GHz |
| DATA3 |  | 0：调制波，1：单载波 |  |
| DATA4 | -18~13 | 发射功率(默认10，新硬件需调整) |  |
| DATA5 |  | 定频发射频率的第0字节 |  |
| DATA6 |  | 定频发射频率的第1字节 |  |
| DATA7 |  | 定频发射频率的第2字节 |  |
| DATA8 |  | 定频发射频率的第3字节 |  |
| DATA9 | 0~100 | 发射静默阀值（默认90） | 0~100 |
| DATA10 |  | 0:收发; 1:仅发射不接收 |  |
| DATA11 |  | 发射周期第0字节 | 默认:200ms 范围：100~5000ms |
| DATA12 |  | 发射周期第1字节 |  |
| DATA13 |  | 接收频率的第0字节 | 范围： 2.4GHz~ 2.4835GHz |
| DATA14 |  | 接收频率的第1字节 |  |
| DATA15 |  | 接收频率的第2字节 |  |
| DATA16 |  | 接收频率的第3字节 |  |
| 设备应答 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| ID | 0xDA |  |  |
| DATA0 |  | 选择的第N个射频子卡 |  |
| DATA1 |  | 0:非认证模式或已退出认证模式 1:处于认证模式 |  |