无线网络协议

（V1.3）

编制：

版本：

- 通信规则

1.通信约定：

2.通信说明：

二. 通信格式：

包格式：

| 4 字 节 |  |  |  | 1 字 节 |  | 4字节 | 4字节 | 1 字 节 | 2 字 节 | 1 字 节 | N字节 | 1字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSN | SID | NET | DID | CMD | NEW | SRC | DST |  | FLAG | LEN | DATA | CRC8 |
| BIT0-1: VSN(协议版本号) BIT2-9:SID(包序列号) BIT10-17:NET（网络号） BIT18-27：DID设备序列号 BIT28-31：预留 |  |  |  | BIT0-6:CMD BIT7:NEW(0：CMD为请求应答包的原ID；1:对SID应答的新包。当在包类型为ACK时该位参与判断)。 |  | 源 设备 地 址 | 目 的 设备 地 址 | Bit0_1:Chan Bit2:THOP Bit3:MHOP Bit4:NACK BIT5_7:预留 |  | BIT0:预留 BIT1_7:数据净荷区长度() | 数 据 净 荷 区 | 校验 |

三．协议内容：

1.协议中涉及的相关定义

(1)设备类型分配表：

| 类型号 | 名称 |
| --- | --- |
| 0x00 | 所有设备(广播用) |
| 0x80 | 所有机器人(机器人大类广播用) |
| 0x01 | 欢乐送 |
| 0x02 | 贝拉 |
| 0x03 | 好拉 |
| 0x04 | 凤凰 |
| 0x05-0x7F预留给机器人 |  |
| 0x81 | 呼叫器 |
| 0x82-0xEF预留给其他设备 |  |
| 0xF0 | 网关大类 |
| 0xF1 | 根网关 |
| 0xF2 | 接入网关 |
| 0xF3 | 中继网关 |
| 0xFF | 特殊用途，禁止分配给任何设备 |

(2)软件类型

| 类型号 | 名称 |
| --- | --- |
| 0x01 | 无线节点模块 |
| 0x02 | 呼叫器 |
| 0x03 | 网关功能MCU |
| 0x04 | 网关ESP32 |

2.协议命令描述：

.设备或网关注册

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备或网关注册 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x01 |  |  |
| FLAG |  | X | Class:A; Dir:上行 |  |
| DATA0 |  | X | 设备类型（序号请参考设备类型表） |  |
| DATA1 |  |  | BIT0: 0:一般设备，1:节能设备 BIT1: 机器人0:支持呼叫，1:不支持呼叫。 BIT2: 预留 BIT3: 预留 BIT4: 0:静止设备，1:移动设备 BIT5: 0:预留 BIT6：0:预留 BIT7: 运行程序0:App；1：Boot |  |
| DATA2 |  |  | 根网关未收到设备信息剔除时间第0字节 |  |
| DATA3 |  |  | 根网关未收到设备信息剔除时间第1字节 |  |
| DATA4 |  |  | 软件版本第0字节 |  |
| DATA5 |  |  | 软件版本第1字节 |  |
| DATA6 |  |  | 设备软件类型 |  |
| DATA7 |  |  | 设备分区掩码第0字节 |  |
| DATA8 |  |  | 设备分区掩码第1字节 |  |
| DATA9 |  |  | 设备分区掩码第2字节 |  |
| DATA10 |  |  | 设备分区掩码第3字节 |  |
| DATA11~26 |  |  | 设备SN码字符串（16字节） |  |
| 根网关回复： |  |  |  |  |
| CMD |  | 0X01 |  |  |
| FLAG |  | X | Class:A; Dir:下行 |  |
| DATA0~14 |  |  | 根网关名(共15个字节，最大14个有效字符。) |  |
| 根网关要求未注册对象注册 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0X02 |  |  |
| FLAG |  | X | Class:C; Rsp:0; Dir:下行 |  |

.请求同步时间

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 向根网关请求同步时间 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x05 |  |  |
| FLAG |  | X | Class:C; Dir:上行 |  |
| 根网关下发同步时间： |  |  |  |  |
| CMD |  | 0X05 |  |  |
| FLAG |  | X | Class:C; Dir:下行 |  |
| DATA0 |  |  | 网络同步时间第0字节 | 单位：毫秒 |
| DATA1 |  |  | 网络同步时间第1字节 |  |
| DATA2 |  |  | 网络同步时间第2字节 |  |
| DATA3 |  |  | 网络同步时间第3字节 |  |
| DATA4 |  |  | 网络同步时间第4字节 |  |
| DATA5 |  |  | 网络同步时间第5字节 |  |
| DATA6 |  |  | 网络同步时间第6字节 |  |
| DATA7 |  |  | 网络同步时间第7字节 |  |

.链路更新(心跳包)

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备或网关向根网关发送链路更新（除根网关外的网关每15分钟发一次心跳包） |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x0A |  |  |
| FLAG |  | X | Class:C; Dir: |  |
| DATA0 |  |  | 心跳包附加信息内容(详见定义) |  |
| DATA0 |  |  | 1:设备工程版本信息 |  |
| DATA1 |  |  | 设备类型 |  |
| DATA2 |  |  | BIT0: 0:App 1：Boot BIT1: 0:Release，1：Debug |  |
| DATA3 |  |  | 程序类型 |  |
| DATA4 |  |  | 固件版本第0字节 |  |
| DATA5 |  |  | 固件版本第1字节 |  |
| 根网关查询指定对象是否还在网络中 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0X0A |  |  |
| FLAG |  | X | Class:根据被查询对象定; Dir:下行 |  |

.网络信号质量测试

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络状况测试(全链路) |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x0B |  |  |
| FLAG |  | X | Class:C; Dir:上行 |  |
| DATA0 |  |  | 节点数 |  |
| DATA1 |  |  | 对应节点地址第0字节 | 根据节点数循环此部分内容 |
| DATA2 |  |  | 对应节点地址第1字节 |  |
| DATA3 |  |  | 对应节点地址第2字节 |  |
| DATA4 |  |  | 对应节点地址第3字节 |  |
| DATA5 |  |  | 0:RSSI无效，1：RSSI有效 |  |
| DATA6 |  |  | 上行RSSI（8位有符号数） |  |
| 全链路测试下行 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0X0B |  |  |
| FLAG |  | X | Class:C; Dir:下行 |  |
| DATA0 |  |  | 节点数 |  |
| DATA1 |  |  | 对应节点地址第0字节 | 根据节点数循环DATA2-9部分内容 |
| DATA2 |  |  | 对应节点地址第1字节 |  |
| DATA3 |  |  | 对应节点地址第2字节 |  |
| DATA4 |  |  | 对应节点地址第3字节 |  |
| DATA5 |  |  | 信号有效标志： 上行： BIT0: 0:RSSI无效，1：RSSI有效 BIT1: 0:SNR无效， 1：SNR有效 下行： BIT3: 0:RSSI无效，1：RSSI有效 BIT4: 0:SNR无效， 1：SNR有效 |  |
| DATA6 |  |  | 上行RSSI（8位有符号数） |  |
| DATA7 |  |  | 上行SNR（8位有符号数） |  |
| DATA8 |  |  | 下行RSSI（8位有符号数） |  |
| DATA9 |  |  | 下行SNR（8位有符号数） |  |
| 被测设备发工厂无线信号测试指令 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x0D |  |  |
| FLAG |  | X | Class:C; |  |
| 工装设备回应： |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x0D |  |  |
| FLAG |  | X | Class:C; |  |
| DATA0 |  |  | 信号有效标志： BIT0: 0:RSSI无效，1：RSSI有效 BIT1: 0:SNR无效， 1：SNR有效 |  |
| DATA1 |  |  | 上行RSSI（8位有符号数） |  |
| DATA2 |  |  | 上行SNR（8位有符号数） |  |
| 设备间信号强度测试 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x0E |  |  |
| FLAG |  | X |  |  |
| DATA0 |  |  | 0:从设备，1：主设备 |  |
| DATA1 |  |  | 同步时间第0字节 |  |
| DATA2 |  |  | 同步时间第1字节 |  |
| DATA3 |  |  | 同步时间第2字节 |  |
| DATA4 |  |  | 同步时间第3字节 |  |
| DATA5 |  |  | 同步时间第4字节 |  |
| DATA6 |  |  | 同步时间第5字节 |  |
| DATA7 |  |  | 同步时间第6字节 |  |
| DATA8 |  |  | 同步时间第7字节 |  |

.设备激活

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修改设备激活状态 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x10 |  |  |
| FLAG |  | X | Class:C; Dir:根据通信双方对象定 |  |
| DATA0 |  |  | 设备大类（序号请参考设备类型表） |  |
| DATA1 |  |  | 0：关闭设备激活状态；1：激活设备 |  |
| 被修改激活状态的设备回应 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x10 |  |  |
| FLAG |  |  | Class:C; Rsp:1; Dir: 根据通信双方对象定 |  |

.查询版本

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询版本 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x12 |  |  |
| FLAG |  | X | Class:C; Dir:根据通信双方对象定 |  |
| 被查询方应答 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x12 |  |  |
| FLAG |  |  | Class:C; Dir: 根据通信双方对象定 |  |
| DATA0 |  |  | 设备硬件版本第0字节 |  |
| DATA1 |  |  | 设备硬件版本第1字节 |  |
| DATA2 |  |  | 设备Boot版本第0字节 |  |
| DATA3 |  |  | 设备Boot版本第1字节 |  |
| DATA4 |  |  | 设备App版本第0字节 |  |
| DATA5 |  |  | 设备App版本第1字节 |  |
| DATA6 |  |  | 设备固件类型： 0x01:节点模块 0x02:呼叫器 0x03:网关MCU |  |

.参数配置

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备请求配置参数 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x13 |  |  |
| FLAG |  |  | Class:C; Dir: 根据通信双方对象定 |  |
| DATA0~DATA15 |  |  | SN码字符串（16字节） |  |
| DATA16 |  |  | 设备大类（序号请参考设备类型表） |  |
| 根网关回 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x13 |  |  |
| FLAG |  |  | Class:C; Dir: 根据通信双方对象定 |  |
| 网关下发设备配置参数 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x14 |  |  |
| DATA0 |  |  | 设备类型（序号请参考设备类型表） |  |
| DATA1 |  |  | 0：拒绝(本字节后数据无效)；1：有效 |  |
| DATA2 |  | 1~254 | 网络ID |  |
| 呼叫器 |  |  |  |  |
| DATA3 | BIT(7-0) |  | 0: 禁用，1：激活 | 单位:100KHz 范围:24000~24835 |
| DATA4 | BIT(7-0) |  | 接收频率低8位 |  |
| DATA5 | BIT(7-0) |  | 接收频率高8位 |  |
| DATA6 | BIT(7-0) |  | 网关频率1低8位 |  |
| DATA7 | BIT(7-0) |  | 网关频率1高8位 |  |
| DATA8 | BIT(7-0) |  | 网关频率2低8位 |  |
| DATA9 | BIT(7-0) |  | 网关频率2高8位 |  |
| 网关（4个无线模组） |  |  |  |  |
| DATA3 |  |  | 网关类型： 0xF1:根网关 0xF2:中继网关 0xF3:接入网关 |  |
| DATA4 |  |  | 指定序号的无线模组： 0：停用 1：普通仅发送(LORA) 2：普通仅接收(LORA) 3：MESH上行（FLRC） 4：MESH下行（FLRC） |  |
| DATA5 |  |  | 工作频率1第0字节 | 单位:0.1MHz. 若为普通发送，则为广播频率。 |
| DATA6 |  |  | 工作频率1第1字节 |  |
| DATA7 |  |  | 工作频率2第0字节 |  |
| DATA8 |  |  | 工作频率2第1字节 |  |
| DATA7~N |  |  | 按模块序号循环DATA4~DATA8同类参数 |  |
| 接收方应答 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x14 |  |  |
| FLAG |  |  | Class:C; Dir: 根据通信双方对象定 |  |
| DATA0~15 |  |  | 设备SN码 |  |
| DATA16 |  |  | 设备类型 |  |

.自定义透传

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自定义数据透传 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x15 |  |  |
| FLAG |  | X | Class:C; Dir: |  |
| DATA0~N |  |  | 要透传的N个字节数据 |  |
| 接收方应答 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x15 |  |  |
| FLAG |  |  | Class:C; Dir: 根据通信双方对象定 |  |

.上下行透传

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 根网关到子网关 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x18 |  |  |
| FLAG |  | X | Class:C; Dir: 下行 |  |
| DATA0 |  |  | 0读取设备固件版本 |  |
| DATA1 |  |  | 0：读MCU固件版本1：读其芯片固件版本 |  |
| 接收方应答 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x18 |  |  |
| FLAG |  |  | Class:C; Dir: 根据通信双方对象定 |  |
| 子网关到根网关 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x19 |  |  |
| FLAG |  | X | Class:C; Dir: 上行 |  |
| DATA0 |  |  | 0：设备固件版本 |  |
| DATA1 |  |  | 0：MCU固件版本1：其芯片固件版本 |  |
| DATA2 |  |  | 固件类型 |  |
| DATA3 |  |  | 固件版本第0字节 |  |
| DATA4 |  |  | 固件版本第1字节 |  |
| 接收方应答 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0X19 |  |  |
| Flag |  |  |  |  |

.呼叫器终端业务协议

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼叫器相关上行协议 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x30 |  |  |
| FLAG |  | X | Class:C; Dir:上行 |  |
| DATA0 |  |  | 呼叫器类型（0x81） |  |
| 绑定 |  |  |  |  |
| DATA1 |  |  | 0:绑定 |  |
| DATA2 |  |  | 分区掩码第0字节 |  |
| DATA3 |  |  | 分区掩码第1字节 |  |
| DATA4 |  |  | 分区掩码第2字节 |  |
| DATA5 |  |  | 分区掩码第3字节 |  |
| DATA6 |  |  | 机器人类型掩码第0字节 |  |
| DATA7 |  |  | 机器人类型掩码第1字节 |  |
| DATA8 |  |  | 机器人类型掩码第2字节 |  |
| DATA9 |  |  | 机器人类型掩码第3字节 |  |
| 业务操作 |  |  |  |  |
| DATA1 |  |  | 1:呼叫; 2:取消呼叫; |  |
| DATA2 |  |  | 分区掩码第0字节 |  |
| DATA3 |  |  | 分区掩码第1字节 |  |
| DATA4 |  |  | 分区掩码第2字节 |  |
| DATA5 |  |  | 分区掩码第3字节 |  |
| DATA6 |  |  | 机器人类型掩码第0字节 |  |
| DATA7 |  |  | 机器人类型掩码第1字节 |  |
| DATA8 |  |  | 机器人类型掩码第2字节 |  |
| DATA9 |  |  | 机器人类型掩码第3字节 |  |
| DATA10 |  |  | 按键呼叫器按下次数第0字节 |  |
| DATA11 |  |  | 按键呼叫器按下次数第1字节 |  |
| DATA12 |  |  | 按键呼叫器按下次数第2字节 |  |
| 呼叫结果 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x32 |  |  |
| FLAG |  | X | Class:B; Dir:下行 |  |
| DATA0 |  |  | 呼叫器类型（0x81） |  |
| DATA1 |  |  | 0：呼叫失败 1：呼叫成功 2：机器人到达 3：取消成功 |  |

.设备工作信息：

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 读取设备工作信息 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0X35 |  |  |
| FLAG |  |  | ClassC,Dir:视通信双方对象定 |  |
| 接收方应答 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x35 |  |  |
| FLAG |  |  | Class:C; Dir: 根据通信双方对象定 |  |
| DATA0 |  |  | 设备类型 |  |
| 呼叫器 |  |  |  |  |
| DATA1 |  |  | 电池电压第0字节 | 单位0.01V |
| DATA2 |  |  | 电池电压第1字节 |  |
| DATA3 |  |  | 按键呼叫器按下次数第0字节 |  |
| DATA4 |  |  | 按键呼叫器按下次数第1字节 |  |
| DATA5 |  |  | 按键呼叫器按下次数第2字节 |  |
| DATA6 |  |  | 呼叫器累计工作时长第0字节 | 单位:分钟 |
| DATA7 |  |  | 呼叫器累计工作时长第1字节 |  |
| DATA8 |  |  | 呼叫器累计工作时长第2字节 |  |

.机器人相关业务协议

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器人相关上行协议 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x40 |  |  |
| FLAG |  | X | Class:C; Dir:上行 |  |
| DATA0 |  |  | 机器人大类(0x80) |  |
| DATA1 |  |  | 1:机器人状态上报 |  |
| DATA2 |  |  | 0：空闲； 1：非空闲； 2：绑定中 |  |
| DATA3 |  |  | 非空闲原因 1:任务中 |  |
| DATA4 |  |  | 呼叫设备地址第0字节 |  |
| DATA5 |  |  | 呼叫设备地址第1字节 |  |
| DATA5 |  |  | 呼叫设备地址第2字节 |  |
| DATA6 |  |  | 呼叫设备地址第3字节 |  |
| DATA3 |  |  | 非空闲原因 2:其他 |  |
| DATA1 |  |  | 2:呼叫结果 |  |
| DATA2 |  |  | 呼叫设备地址第0字节 |  |
| DATA3 |  |  | 呼叫设备地址第1字节 |  |
| DATA4 |  |  | 呼叫设备地址第2字节 |  |
| DATA5 |  |  | 呼叫设备地址第3字节 |  |
| DATA6 |  |  | 0:业务失败或拒绝了该业务， 1:成功接受业务（仅指定机器人执行该任务时回） 2:上报距离 3:不支持 |  |
| DATA7 |  |  | 机器人离呼叫方距离第0字节 | 仅上报距离时有效,单位0.1米 |
| DATA8 |  |  | 机器人离呼叫方距离第1字节 |  |
| DATA1 |  |  | 3:抵达(若机器人未收到网关回应抵达信息，则每10秒重发一次。机器人收到回应或重发6次后方可切成空闲状态。) 4:取消成功 |  |
| DATA2 |  |  | 呼叫设备地址第0字节 |  |
| DATA3 |  |  | 呼叫设备地址第1字节 |  |
| DATA4 |  |  | 呼叫设备地址第2字节 |  |
| DATA5 |  |  | 呼叫设备地址第3字节 |  |
| DATA1 |  |  | 10:机器人点位变更上报网关 |  |
| 下行到机器人的相关协议 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x42 |  |  |
| FLAG |  | X | Class:C; Dir:下行 |  |
| DATA0 |  |  | 机器人大类(0x80) |  |
| DATA1 |  |  | 业务类型 1:绑定 2:指定机器人执行任务 3:取消呼叫 4:呼叫机器人（机器人根据忙、闲、或分组情况做出相关回应。（1）可接收该任务则需上报距离；（2）不接收则拒绝该业务；（3）不在分组中） 5:已收到机器人抵达信息 |  |
| DATA2 |  |  | 呼叫设备地址第0字节 |  |
| DATA3 |  |  | 呼叫设备地址第1字节 |  |
| DATA4 |  |  | 呼叫设备地址第2字节 |  |
| DATA5 |  |  | 呼叫设备地址第3字节 |  |
| DATA1 |  |  | 10:网关已知机器人点位变更信息 |  |

.事件透传协议

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件透传 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x4A |  |  |
| FLAG |  | X | Class:C; Dir: |  |
| DATA0 |  |  | 设备地址第0字节 |  |
| DATA1 |  |  | 设备地址第1字节 |  |
| DATA2 |  |  | 设备地址第2字节 |  |
| DATA3 |  |  | 设备地址第3字节 |  |
| DATA4 |  |  | 源设备类型 |  |
| DATA5 |  |  | 可接收设备类型（默认0） |  |
| DATA6~N |  |  | 透传的数据 |  |
| 接收方应答 |  |  |  |  |
| CMD |  | 0x4A |  |  |
| FLAG |  | X |  |  |