网关厂测通信协议

编制：

版本：V1.1

- 通信规则

本协议确定了上位机和网关间的通信方式。主动发起会话方为甲方，被请求会话方为乙方。双方无主从之分，仅在单次会话时区分主从，会话的发起方为主方(甲方)，回应方为从(乙方)，且甲乙之间主要有以下三种会话方式:

1. 通信约定：

(1) 甲方发起会话，乙方带相关参数回应：

(2) 甲方发起会话乙方仅做简单回应：

(3) 甲方发起会话，乙方无需回应：

2.通信说明：

(1) 甲方发送命令给乙方，乙方收到信息后，首先判断接收帧是否正确，若正确，则根据接收的帧类型分三种情况处理：

A:乙方带信息数据回应甲方命令。（即：带参数回应）

B:乙方不带信息数据回应甲方命令。（即：不带参数回应）

C:乙方不做任何回应。

若乙方接收的帧不正确，则不做任何回应。甲方在发送当前帧后的500毫秒内，若收不到乙方的回应，或收到的回应错误，甲方需将当前帧重新发送，最多发送三次，若三次都不成功，则放弃当前帧发送。如乙方能正确接收甲方帧，而甲方不能收到乙方回应，则乙方对甲方相同的帧会回应，但对一些命令(如：设置类命令)仅处理一次。(注：无需回应的帧类型除外。)

(2) 甲方在发送过程中，有新的帧发送，则只能等待当前帧发送完成后，才能发送新的帧。

(3) 仅Frame Number、Protocol ID、和Checksum都相同的帧为同一帧。

二. 通信格式：

通信协议:UDP协议(端口号：16878)

发送模式:小端模式

数据包协议：SLIP

- 帧格式：

| END | Frame Number | SRC | DEST | Type | ID | Payload Length | DATA0…DATAn | Checksum | END |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:每个域为一字节。

- 帧说明：

END：表示数据帧的头和尾。

Frame Number:帧序号。每成功送一帧后自动加1（若尝试3次发送均不成功，下次发送新帧时帧号也自动加1）。当序列号数值累加到255后，重新从0开始累加，如此循环。若信息帧为应答帧，则帧序列号为最后一次收到的非应答帧的序列号（即仅对最后一次非应答帧进行应答）。

SRC:发送方识别符。

DEST:接收方识别符。

Type:帧类型。

ID:帧的协议ID号。

Payload Length:数据净荷区大小。

DATA:0~N个数据。

Checksum = ( FrameNumber+SRC+DEST+Type+ID + Payload Length + DATA0+…DATAn)^0xFF。

(注：如果帧内容中出现替换字符，须用原数据计算校验和。)

- 协议中的特殊字符：

- 特殊字符表：

| 特殊字符 | 字符值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| END | 0xC0 | 帧头或帧尾 |
| ESC | 0xDB | 发送数据中有END或ESC相同的字符，则先发ESC字符 |
| ESC_END | 0xDC | 发送数据中有END相同的字符，则先发ESC字符，发完后再发ESC_END字符 |
| ESC_ESC | 0xDD | 发送数据中有ESC相同的字符，则先发ESC字符，发完后再发ESC_ESC字符 |

- 封装格式：

三．协议内容：

1.设备识别符分配表：

| 名称 | 识别符 |
| --- | --- |
| 上位机 | 0x01 |
| 网关ESP32 | 0X21 |

2.帧类型表：

| 帧类型分配 | 描述 |
| --- | --- |
| 0X01 | 用于发送方读取、查询接收方相关信息 |
| 0X02 | 用于发送方设置、修改、通知接收方，接收方需带相关数据回应。 |
| 0x03 | 用于发送方设置、修改、通知接收方，接收方无需带相关数据回应。 |
| 0x05 | 接收方无需应答，主要用于实时数据传输、透传、广播通信等。 |
| 0x10 | 接收方对0x01,0x02的帧类型回应。（应答帧带相关数据） |
| 0x20 | 接收方对0x03的帧类型回应。（应答帧仅作回应，不带其他任何信息。） |

3.相关说明：

（1）上电7秒后方可进行UDP访问操作。

（2）网关和上位机载体设备接入同一路由器的局域网后，上位机用获取设备IP地址指令，采用UDP协议广播通信方式，获取网关IP地址。上位机在获取到网关IP地址后，利用IP地址采取点对点通信。

（3）上电5分钟内，可进入工厂模式，超过5分钟，进入工厂模式指令无效。

- 协议ID及描述：

.获取网关IP地址(上位机再未获取IP地址前可采用UDP广播方式发送本条协议。)

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位机获取网关IP地址 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| 网关回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| DATA0 |  |  | 网关IP地址第0字节 |  |
| DATA1 |  |  | 网关IP地址第0字节 |  |
| DATA2 |  |  | 网关IP地址第0字节 |  |
| DATA3 |  |  | 网关IP地址第0字节 |  |
| 示例：C0 02 01 21 01 10 00 CA C0 |  |  |  |  |

.设备厂测协议

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位机命令设备进入厂测模式 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x02 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xC0 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 0：退出厂测1：进入厂测 |  |
| 网关应答（DATA数据仅在退出厂测时有效，进入时不发DATA或者无效） |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xC0 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 0：非测试状态， 1：进入了厂测 |  |
| DATA1 |  |  | BIT0：网关复位键状态( 0:正常,1:故障) |  |
| DATA2 |  |  | BIT0：ESP2和MCU串口通信状态 ( 0:正常，1:故障) |  |
| DATA3 | BIT(7-0) |  | 工装无线子卡标志字节 Bit0: 1：RSSI有效:0：RSSI无效 Bit4: 0:无PA；1：有PA |  |
| DATA4 | BIT(7-0) |  | 工装无线模块RSSI低8位 |  |
| DATA5 | BIT(7-0) |  | 工装无线模块RSSI高8位 |  |
| DATA6 | BIT(7-0) |  | 网关无线子卡标志字节： Bit0：0:RSSI无效；1:RSSI有效 Bit4: 0:子卡无PA；1:子卡有PA Bit5: 0:子卡复位脚故障，1：正常 | (DATA6~DATA17) A~D射频模块信号值.(有符号数) |
| DATA7 | BIT(7-0) |  | 网关RFM(A~D)设备RSSI低8位 |  |
| DATA8 | BIT(7-0) |  | 网关RFM(A~D)设备RSSI高8位 |  |
| 示例： 进入：C0 01 01 21 02 DB DC 01 01 18 C0 退出：C0 01 01 21 02 DB DC 01 00 19 C0 |  |  |  |  |
| 上位机使能网关检测无线通信模块 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xC1 |  |  |
| DATA0 |  |  | 0：退出子卡测试。 1~4:子卡序号（对应ABCD） |  |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 测试类型: 1:子卡引脚测试 2:无线收发测试 |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | 类型1时引脚电平控制(0:低，1：高): BIT0：复位脚 BIT4：天线脚 BIT5: CTX脚 BIT6：CRX脚 BIT7：CSD脚 |  |
| 网关应答 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xC1 |  |  |
| 示例：C0 02 01 21 03 C1 03 01 01 20 F2 C0 测试CTX C0 02 01 21 03 C1 03 01 02 20 F1 C0 测试 收发 |  |  |  |  |
| 上位机使能RGB灯亮灭 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xC2 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | LED2:0灭，非0:亮 | 序号顺序 ：从左到右 |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | LED3:0灭，非0:亮 |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | LED4:0灭，非0:亮 |  |
| DATA3 | BIT(7-0) |  | LED5:0灭，非0:亮 |  |
| DATA4 | BIT(7-0) |  | LED6:0灭，非0:亮 |  |
| 网关回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xC2 |  |  |
| 示例：C0 01 01 21 03 C2 05 01 01 00 00 00 10 C0 |  |  |  |  |
| 上位机修改设备地址 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCD |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 设备地址第0字节 |  |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 设备地址第1字节 |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | 设备地址第2字节 |  |
| DATA3 | BIT(7-0) |  | 设备地址第3字节 |  |
| DATA4~19 |  |  | 设备SN号字符串（共16个字节） |  |
| 网关回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCD |  |  |
| 上位机读取网关地址信息 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCD |  |  |
| 网关回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCD |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 设备地址第0字节 |  |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 设备地址第1字节 |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | 设备地址第2字节 |  |
| DATA3 | BIT(7-0) |  | 设备地址第3字节 |  |
| DATA4~19 |  |  | 设备SN号字符串。（共16个字节） |  |
| DATA20~31 |  |  | 芯片ID（如果没有则为0）(共12个字节) |  |
| DATA32~DATA49 |  |  | ESP32 WIFI MAC地址字符串（18字节） |  |
| DATA50 |  |  | 0：以太网芯片MAC无效 1：以太网芯片MAC有效 | 根据情况是否上传以太网MAC地址 |
| DATA51~DATA58 |  |  | 以太网MAC地址字符串（共18字节） |  |
| 示例：读：C0 01 01 21 01 CD 00 0E C0 写: C0 01 01 21 03 CD 14 03 00 00 00 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 94 C0 |  |  |  |  |

.查询设备版本信息

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询版本信息 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| 网关回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 硬件版本信息第0字节 |  |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 硬件版本信息第1个字节 |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | 网关MCU BOOTLOADER版本信息第0个字节 |  |
| DATA3 | BIT(7-0) |  | 网关MCU BOOTLOADER版本信息第1个字节 |  |
| DATA4 | BIT(7-0) |  | 网关MCU固件版本信息第0字节 |  |
| DATA5 | BIT(7-0) |  | 网关MCU固件版本信息第1字节 |  |
| DATA6 | BIT(7-0) |  | 网关MCU固件类型 |  |
| DATA7 | BIT(7-0) |  | 网关ESP32固件版本信息第0字节 |  |
| DATA8 | BIT(7-0) |  | 网关ESP32固件版本信息第1字节 |  |
| DATA9 | BIT(7-0) |  | 网关ESP32固件类型 |  |
| 示例：C0 02 01 21 01 03 00 D7 C0 |  |  |  |  |