辊筒厂测串口通信协议

编制：

版本：V1.5

- 通信规则

本协议确定了机器人无线模块和机器人主控间的通信方式。主动发起会话方为甲方，被请求会话方为乙方。双方无主从之分，仅在单次会话时区分主从，会话的发起方为主方(甲方)，回应方为从(乙方)，且甲乙之间主要有以下三种会话方式:

1. 通信约定：

(1) 甲方发起会话，乙方带相关参数回应：

(2) 甲方发起会话乙方仅做简单回应：

(3) 甲方发起会话，乙方无需回应：

2.通信说明：

(1) 甲方发送命令给乙方，乙方收到信息后，首先判断接收帧是否正确，若正确，则根据接收的帧类型分三种情况处理：

A:乙方带信息数据回应甲方命令。（即：带参数回应）

B:乙方不带信息数据回应甲方命令。（即：不带参数回应）

C:乙方不做任何回应。

若乙方接收的帧不正确，则不做任何回应。甲方在发送当前帧后的50毫秒内，若收不到乙方的回应，或收到的回应错误，甲方需将当前帧重新发送，最多发送三次，若三次都不成功，则放弃当前帧发送。如乙方能正确接收甲方帧，而甲方不能收到乙方回应，则乙方对甲方相同的帧会回应，但对一些命令(如：设置类命令)仅处理一次。(注：无需回应的帧类型除外。)

(2) 甲方在发送过程中，有新的帧发送，则只能等待当前帧发送完成后，才能发送新的帧。

(3) 仅Frame Number、Cmd、和Checksum都相同的帧为同一帧。

二. 通信格式：

通信方式:UART

波特率:115200bps

数据位:8位

停止位:1位

奇偶校验:无

发送方向:低位先发(LSB)

封装协议：SLIP

- 帧格式：

| END | Frame Number | SRC | DEST | Type | Cmd | Payload Length | DATA[N:0] | Checksum | END |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:除数据域外，每个域为一字节。

- 帧说明：

END：表示数据帧的头和尾。

Frame Number:帧序号。每成功送一帧后自动加1（若尝试3次发送均不成功，下次发送新帧时帧号也自动加1）。当序列号数值累加到255后，重新从0开始累加，如此循环。若信息帧为应答帧，则帧序列号为最后一次收到的非应答帧的序列号（即仅对最后一次非应答帧进行应答）。

SRC:发送方识别符。

DEST:接收方识别时符。

Type:帧类型。

Cmd:命令码。

Payload Length:数据净荷区大小。

DATA:0~N个数据。

Checksum = ( FrameNumber+Src+Dest+Type+Cmd+Payload Length + DATA[N:0])^0xFF。

(注：如果帧内容中出现替换字符，须用原数据计算校验和。)

- 协议中的特殊字符：

- 特殊字符表：

| 特殊字符 | 字符值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| END | 0xC0 | 帧头或帧尾 |
| ESC | 0xDB | 原报文数据中有同END或ESC相等的字符，则先发ESC |
| ESC_END | 0xDC | 原报文数据中有同END相等的字符，则先发ESC，再发ESC_END。( ESC, ESC_END) |
| ESC_ESC | 0xDD | 原报文数据中有同ESC相等的字符，则先发ESC，再发ESC_ESC。( ESC, ESC_ESC) |

- 封装格式：

三．协议内容：

1.设备通信地址表：

| 名称 | 地址 |
| --- | --- |
| 广播地址 | 0x00 |
| 上位机 | 0x01 |
| 辊筒 | 0x11 |

2.帧类型表：

| 帧类型分配 | 描述 |
| --- | --- |
| 0X01 | 用于发送方读取、查询接收方相关信息 |
| 0X02 | 用于发送方设置、修改、通知接收方，接收方需带相关数据回应。 |
| 0x03 | 用于发送方设置、修改、通知接收方，接收方无需带相关数据回应。 |
| 0x05 | 接收方无需应答，主要用于实时数据传输、透传、广播通信等。 |
| 0x10 | 接收方对0x01,0x02的帧类型回应。（应答帧带相关数据） |
| 0x20 | 接收方对0x03的帧类型回应。（应答帧仅作回应，不带其他任何信息。） |

- 3.动作流程：

- 烧录固件-->写设备MAC地址-->发送复位指令-->读设备MAC进行比较-->进行厂测。

- 4.设备MAC地址规则：

32位MAC构成如下：

BIT[11:0]:流水号(每次+1)

BIT[16:12]:日

BIT[20:17]:月

BIT[26:21]:年(当前年份-2000)

- BIT[31:27]:产品号

| - 名称 | - 产品号 | - 名称 | - 产品号 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 呼叫器 | - 31 | - 无线模块 | - 30 |
| - 网关 | - 29 | - 辊筒控制器 | - 28 |

- 5.协议指令描述

.设备系统操作指令

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询设备系统状态 |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| Cmd | 0x01 |  |  |
| 设备回应 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| Cmd | 0x01 |  |  |
| DATA0 |  | 0：未就绪；1：已就绪； |  |
| 设置设备系统状态 |  |  |  |
| Type | 0x03 |  |  |
| Cmd | 0x01 |  |  |
| DATA0 |  | 0:软件复位 | 1秒后复位 |
| 设备回应 |  |  |  |
| Type | 0x20 |  |  |
| Cmd | 0x01 |  |  |
| 设备通知主系统自己当前状态 |  |  |  |
| Type | 0x03 |  |  |
| Cmd | 0x01 |  |  |
| DATA0 |  | 0:未就绪; 1:已就绪; |  |
| 主系统回应 |  |  |  |
| Type | 0x20 |  |  |
| Cmd | 0x01 |  |  |

.读设备版本信息

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询版本信息 |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| Cmd | 0x03 |  |  |
| 设备回应 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| Cmd | 0x03 |  |  |
| DATA0 |  | 硬件版本第0字节 |  |
| DATA1 |  | 硬件版本第1字节 |  |
| DATA2 |  | BOOTLOADER版本第0字节 |  |
| DATA3 |  | BOOTLOADER版本第1字节 |  |
| DATA4 |  | 固件版本第0字节 |  |
| DATA5 |  | 固件版本第1字节 |  |
| DATA6 |  | 固件编码 |  |

.设备厂测协议

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备厂测命令 |  |  |  |
| 操作码定义: 0x00:退出厂测 0x01:进入厂测 0x05:读蓝牙MAC 0x10:测试射频卡 0x11:测试LED灯 0x15:测试输出口 示例: C0 01 01 11 02 DB DC 01 01 28 C0 进入 C0 02 01 11 02 DB DC 01 00 28 C0 退出 C0 01 01 11 02 DB DC 01 05 24 C0 蓝牙 C0 01 01 11 02 DB DC 04 10 01 01 10 C0 |  |  |  |
| Type | 0x02 |  |  |
| Cmd | 0xC0 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码:0x00退出厂测 操作码:0x01进入厂测 |  |
| 读蓝牙MAC |  |  |  |
| DATA0 |  | 操作码:0x05 读蓝牙MAC |  |
| 设备回应： |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| Cmd | 0xC0 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码:0x05 |  |
| DATA1 |  | 1：蓝牙MAC有意义；0：无意义 |  |
| DATA[19:2] |  | 蓝牙MAC地址字符串(格式：XX:XX:XX:XX:XX:XX) |  |
| DATA0 |  | 操作码:0x10 |  |
| DATA1 |  | 0:退出子卡测试。 1:使能指定的子卡进入测试。 |  |
| DATA2 |  | 测试类型: 1:子卡引脚测试 2:无线收发测试 |  |
| DATA3 |  | 测试类型1时引脚电平控制(0:低，1：高): BIT0：复位脚 BIT4：天线脚 BIT5: CTX脚 BIT6：CRX脚 BIT7：CSD脚 |  |
| DATA0 |  | 操作码:0x11 测试LED灯 |  |
| DATA1 |  | 本包中控制的LED灯数量 |  |
| DATA2 |  | LED灯ID号(0~N) |  |
| DATA3 |  | 蓝灯(0~255) |  |
| DATA4 |  | 绿灯(0~255) |  |
| DATA5 |  | 红灯(0~255) |  |
| DATA[N:6] |  | 同上述DATA[5:2] |  |
| DATA0 |  | 操作码:0x15 测试输出口 |  |
| DATA1 |  | 输出口电平0:低电平，1：高电平 BIT[0]:输出口0电平 BIT[1]:输出口1电平 |  |
| 设备回应： |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| Cmd | 0xC0 |  |  |
| DATA0 |  | 操作码。 0x00:退出厂测DATA[N:2]有效。 0x05:见其操作码回应描述。 其他:DATA[N:2]无效，不发。 |  |
| 以下数据为操作码0x00（退出厂测）时发送 |  |  |  |
| DATA1 |  | 工装无线模块信号有效标志 Bit0: 1：RSSI有效; 0：RSSI无效 Bit1: 1：SNR有效; 0：SNR无效 Bit4: 0: 无PA; 1:有PA |  |
| DATA2 |  | 工装无线模块RSSI低8位 | 有符号数 |
| DATA3 |  | 工装无线模块RSSI高8位 |  |
| DATA4 |  | 工装无线模块SNR低8位 |  |
| DATA5 |  | 工装无线模块SNR高8位 |  |
| DATA6 |  | 被测设备有效标志位： Bit0: 1：RSSI有效; 0：RSSI无效 Bit1: 1：SNR有效; 0：SNR无效 Bit4: 0:子卡无PA； 1:子卡有PA Bit5: 0:子卡复位脚故障; 1：正常 |  |
| DATA7 |  | 被测设备RSSI低8位 | 有符号数 |
| DATA8 |  | 被测设备RSSI低8位 |  |
| DATA9 |  | 被测设备SNR低8位 |  |
| DATA10 |  | 被测设备SNR低8位 |  |
| DATA11 |  | BIT[x]: 0: 按键正常 1:按键故障 |  |
| DATA12 |  | BIT[0]: 0: HSE正常 1:HSE故障 |  |
| DATA13 |  | BIT[x]: 0: 对应输入口正常 1:对应输入口故障 |  |

.设备MAC、SN读写指令

| 设置设备MAC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | 0x03 |  |  |
| Cmd | 0xCD |  | 32位MAC构成如下： [11:0]:流水号(每次+1) [16:12]:日 [20:17]:月 [26:21]:年(年份-2000) [31:27]:产品号 |
| DATA0 |  | 设备MAC第0字节 |  |
| DATA1 |  | 设备MAC第1字节 |  |
| DATA2 |  | 设备MAC第2字节 |  |
| DATA3 |  | 设备MAC第3字节 |  |
| DATA[19:4] |  | 设备SN号字符串（15个字符，16个字节） |  |
| 设备回应 |  |  |  |
| Type | 0x20 |  |  |
| Cmd | 0xCD |  |  |
| 读取设备MAC |  |  |  |
| Type | 0x01 |  |  |
| Cmd | 0xCD |  |  |
| 设备回应 |  |  |  |
| Type | 0x10 |  |  |
| Cmd | 0xCD |  |  |
| DATA0 |  | 设备MAC第0字节 |  |
| DATA1 |  | 设备MAC第1字节 |  |
| DATA2 |  | 设备MAC第2字节 |  |
| DATA3 |  | 设备MAC第3字节 |  |
| DATA[19:4] |  | 设备SN号字符串。（共16个字节） |  |
| DATA[31:20] |  | 芯片ID（如果没有则为0）(共12个字节) |  |

.设备激活信息

| 数据 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备激活控制 |  |  |  |
| Type | 0x03 |  |  |
| Cmd | 0xCE |  |  |
| DATA0 |  | 0：禁能，1：激活 |  |
| 设备回应 |  |  |  |
| Type | 0x20 |  |  |
| Cmd | 0xCE |  |  |