AIOT各模块厂测串口通信协议

编制：

版本：

- 通信规则

本协议确定了机器人无线模块和机器人主控间的通信方式。主动发起会话方为甲方，被请求会话方为乙方。双方无主从之分，仅在单次会话时区分主从，会话的发起方为主方(甲方)，回应方为从(乙方)，且甲乙之间主要有以下三种会话方式:

1. 通信约定：

(1) 甲方发起会话，乙方带相关参数回应：

(2) 甲方发起会话乙方仅做简单回应：

(3) 甲方发起会话，乙方无需回应：

2.通信说明：

(1) 甲方发送命令给乙方，乙方收到信息后，首先判断接收帧是否正确，若正确，则根据接收的帧类型分三种情况处理：

A:乙方带信息数据回应甲方命令。（即：带参数回应）

B:乙方不带信息数据回应甲方命令。（即：不带参数回应）

C:乙方不做任何回应。

若乙方接收的帧不正确，则不做任何回应。甲方在发送当前帧后的50毫秒内，若收不到乙方的回应，或收到的回应错误，甲方需将当前帧重新发送，最多发送三次，若三次都不成功，则放弃当前帧发送。如乙方能正确接收甲方帧，而甲方不能收到乙方回应，则乙方对甲方相同的帧会回应，但对一些命令(如：设置类命令)仅处理一次。(注：无需回应的帧类型除外。)

(2) 甲方在发送过程中，有新的帧发送，则只能等待当前帧发送完成后，才能发送新的帧。

(3) 仅Frame Number、Protocol ID、和Checksum都相同的帧为同一帧。

二. 通信格式：

通信方式:UART

波特率:115200bps

数据位:8位

停止位:1位

奇偶校验:无

发送方向:低位先发(LSB)

封装协议：SLIP

- 帧格式：

| END | Frame Number | SRC | DEST | Type | ID | Payload Length | DATA0…DATAn | Checksum | END |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:每个域为一字节。

- 帧说明：

END：表示数据帧的头和尾。

Frame Number:帧序号。每成功送一帧后自动加1（若尝试3次发送均不成功，下次发送新帧时帧号也自动加1）。当序列号数值累加到255后，重新从0开始累加，如此循环。若信息帧为应答帧，则帧序列号为最后一次收到的非应答帧的序列号（即仅对最后一次非应答帧进行应答）。

SRC:发送方识别符。

DEST:接收方识别时符。

Type:帧类型。

ID:帧的协议ID号。

Payload Length:数据净荷区大小。

DATA:0~N个数据。

Checksum = ( FrameNumber+SRC+DEST+Type+ID + Payload Length + DATA0+…DATAn)^0xFF。

(注：如果帧内容中出现替换字符，须用原数据计算校验和。)

- 协议中的特殊字符：

- 特殊字符表：

| 特殊字符 | 字符值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| END | 0xC0 | 帧头或帧尾 |
| ESC | 0xDB | 发送数据中有END或ESC相同的字符，则先发ESC字符 |
| ESC_END | 0xDC | 发送数据中有END相同的字符，则先发ESC字符，发完后再发ESC_END字符 |
| ESC_ESC | 0xDD | 发送数据中有ESC相同的字符，则先发ESC字符，发完后再发ESC_ESC字符 |

- 封装格式：

三．协议内容：

1.设备识别符分配表：

| 名称 | 识别符 |
| --- | --- |
| 广播地址 | 0x00 |
| 上位机 | 0x01 |
| 机器人无线模块 | 0x10 |
| 呼叫器 | 0x11 |
| 网关 | 0X20 |

2.帧类型表：

| 帧类型分配 | 描述 |
| --- | --- |
| 0X01 | 用于发送方读取、查询接收方相关信息 |
| 0X02 | 用于发送方设置、修改、通知接收方，接收方需带相关数据回应。 |
| 0x03 | 用于发送方设置、修改、通知接收方，接收方无需带相关数据回应。 |
| 0x05 | 接收方无需应答，主要用于实时数据传输、透传、广播通信等。 |
| 0x10 | 接收方对0x01,0x02的帧类型回应。（应答帧带相关数据） |
| 0x20 | 接收方对0x03的帧类型回应。（应答帧仅作回应，不带其他任何信息。） |

- 协议ID及描述：

.设备厂测协议

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位机命令设备进入厂测模式 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x02 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xC0 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 0：退出厂测1：进入厂测 |  |
| 设备应答（DATA数据仅在退出厂测时有效，进入时不发DATA或者无效） |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xC0 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 0：已退出厂测或处于非厂测状态， 1：进入了厂测 |  |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 工装无线模块信号有效标志 Bit0: 1：RSSI有效:0：RSSI无效 Bit1: 1：SNR有效:0：SNR无效 Bit4: 0: 无PA,1:有PA |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | 工装无线模块RSSI低8位 | 有符号数 |
| DATA3 | BIT(7-0) |  | 工装无线模块RSSI高8位 |  |
| DATA4 | BIT(7-0) |  | 工装无线模块SNR低8位 |  |
| DATA5 | BIT(7-0) |  | 工装无线模块SNR高8位 |  |
| DATA6 | BIT(7-0) |  | 被测设备有效标志位： Bit0: 1：RSSI有效:0：RSSI无效 Bit1: 1：SNR有效:0：SNR无效 Bit4: 0:子卡无PA, 1:子卡有PA Bit5: 0:子卡复位脚故障，1：正常 |  |
| DATA7 | BIT(7-0) |  | 被测设备RSSI低8位 |  |
| DATA8 | BIT(7-0) |  | 被测设备RSSI低8位 |  |
| DATA8 | BIT(7-0) |  | 被测设备SNR低8位 |  |
| DATA9 | BIT(7-0) |  | 被测设备SNR低8位 |  |
| DATA10 |  |  | 0：按键正常 1：按键故障 | 呼叫器有效 |
| 示例: C0 01 01 10 02 DB DC 01 01 29 C0 C0 01 01 10 02 DB DC 01 00 2A C0 |  |  |  |  |
| 上位机使能检测射频子卡 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xC1 |  |  |
| DATA0 |  |  | 0：退出子卡测试。 1:指定的子卡（1~N） |  |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 测试类型: 1:子卡引脚测试 2:无线收发测试 |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | 类型1时引脚电平控制(0:低，1：高): BIT0：复位脚 BIT4：天线脚 BIT5: CTX脚 BIT6：CRX脚 BIT7：CSD脚 |  |
| 设备应答 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xC1 |  |  |
| 示例： C0 02 01 10 03 C1 03 01 02 00 22 C0 测试信号 C0 02 01 10 03 C1 03 01 01 00 23 C0 所有测试引脚输出低电平 C0 01 01 11 02 DB DC 01 01 28 C0 |  |  |  |  |
| 上位机使能RGB灯亮灭 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xC2 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 蓝灯亮度0~255 |  |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 绿灯亮度0~255 |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | 红灯亮度0~255 |  |
| 设备回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xC2 |  |  |
| 示例：C0 03 01 10 03 C2 03 10 10 10 F3 C0 C0 01 01 10 03 C2 01 01 26 C0 |  |  |  |  |
| 上位机读取电池电压 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCA |  |  |
| 设备回应( 或设备主动发送电池电压) |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10/0x05 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCA |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 电池电压第0字节（低8位） | 单位:0.01V |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 电池电压第1字节（高8位） |  |
| C0 01 01 11 01 CA 00 21 C0 |  |  |  |  |
| 上位机读取电池电压修正系数 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCB |  |  |
| 设备回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCB |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 电池电压修正系数第0字节 | 范围：500~1500 |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 电池电压修正系数第1字节 |  |
| 上位机修改电池电压修正系数 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCB |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 电池电压修正系数第0字节 | 范围：500~1500 |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 电池电压修正系数第1字节 |  |
| 设备回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCB |  |  |
| 上位机修改设备MAC |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCD |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 设备MAC第0字节 | BIT0_11:流水号 BIT12_16:日 BIT17_20:月 BIT21_26:年 BIT27_31:产品号 产品号：不能为0 |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 设备MAC第1字节 |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | 设备MAC第2字节 |  |
| DATA3 | BIT(7-0) |  | 设备MAC第3字节 |  |
| DATA4~19 |  |  | 设备SN号字符串（15个字符，16个字节） |  |
| 设备回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCD |  |  |
| 上位机读取设备MAC |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCD |  |  |
| 设备回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCD |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 设备MAC第0字节 |  |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 设备MAC第1字节 |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | 设备MAC第2字节 |  |
| DATA3 | BIT(7-0) |  | 设备MAC第3字节 |  |
| DATA4~19 |  |  | 设备SN号字符串。（共16个字节） |  |
| DATA20~31 |  |  | 芯片ID（如果没有则为0）(共12个字节) |  |
| 示例：C0 02 01 10 01 CD 00 1E C0 |  |  |  |  |

.设备激活信息

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备激活控制 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCE |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 0：禁能，1：激活 |  |
| 设备回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCE |  |  |

.查询设备版本信息

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询版本信息 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| 设备回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 硬件版本信息第0字节 |  |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 硬件版本信息第1个字节 |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | BOOTLOADER版本信息第0个字节 |  |
| DATA3 | BIT(7-0) |  | BOOTLOADER版本信息第1个字节 |  |
| DATA4 | BIT(7-0) |  | 固件版本信息第0字节 |  |
| DATA5 | BIT(7-0) |  | 固件版本信息第1字节 |  |
| DATA6 |  |  | 设备固件类型： 0x01:节点模块（第0代） 0x02:呼叫器（第0代） 0x03:网关MCU（第0代） |  |

.设备认证相关协议

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位机指令设备进入认证模式 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x02 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xDA |  |  |
| DATA0 |  |  | 选择的第N个射频模块 |  |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 0：退出认证 1：启动认证 |  |
| DATA2 |  |  | 1：定频发射 2：跳频发射 3：仅接收 | 范围：2400000000Hz~ 2483500000Hz |
| DATA3 |  |  | 0：调制波，1：单载波 |  |
| DATA4 | BIT(7-0) | -18~13 | 发射功率( -18~13)（默认10） |  |
| DATA5 | BIT(7-0) |  | 定频发射频率的第0字节 |  |
| DATA6 | BIT(7-0) |  | 定频发射频率的第1字节 |  |
| DATA7 | BIT(7-0) |  | 定频发射频率的第2字节 |  |
| DATA8 | BIT(7-0) |  | 定频发射频率的第3字节 |  |
| DATA9 | BIT(7-0) | 0~100 | 发射静默阀值（默认90） | 0~100 |
| DATA10 |  |  | 0:收发可同时进行；1:发射时不可接收 |  |
| DATA11 | BIT(7-0) |  | 发射周期第0字节 | 默认:200ms 范围：100~5000 |
| DATA12 | BIT(7-0) |  | 发射周期第1字节 |  |
| DATA13 |  |  | 接收频率的第0字节 |  |
| DATA14 |  |  | 接收频率的第1字节 | 范围：2400000000Hz~ 2483500000Hz |
| DATA15 |  |  | 接收频率的第2字节 |  |
| DATA16 |  |  | 接收频率的第3字节 |  |
| 设备应答 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xDA |  |  |
| DATA0 |  |  | 选择的第N个射频模块 |  |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 0:非认证模式或已退出认证模式 1:处于认证模式 |  |

.读取设备通信信号强度

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 读取设备信号强度 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x30 |  |  |
| 设备回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x30 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 信号强度 | 0~100 |
| 设备主动发送信号强度 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x05 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x30 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 信号强度 | 0~100 |