网关ESP32和网关功能MCU串口通信协议

编制：

版本：

- 通信规则

本协议确定了AIOT系统各设备之间UART串口通信方式。主动发起会话方为甲方，被请求会话方为乙方。双方无主从之分，仅在单次会话时区分主从，会话的发起方为主方(甲方)，回应方为从(乙方)，且甲乙之间主要有以下三种会话方式:

1. 通信约定：

(1) 甲方发起会话，乙方带相关参数回应：

(2) 甲方发起会话乙方仅做简单回应：

(3) 甲方发起会话，乙方无需回应：

2.通信说明：

(1) 甲方发送命令给乙方，乙方收到信息后，首先判断接收帧是否正确，若正确，则根据接收的帧类型分三种情况处理：

A:乙方带信息数据回应甲方命令。（即：带参数回应）

B:乙方不带信息数据回应甲方命令。（即：不带参数回应）

C:乙方不做任何回应。

若乙方接收的帧不正确，则不做任何回应。甲方在发送当前帧后的50毫秒内，若收不到乙方的回应，或收到的回应错误，甲方需将当前帧重新发送，最多发送三次，若三次都不成功，则放弃当前帧发送。如乙方能正确接收甲方帧，而甲方不能收到乙方回应，则乙方对甲方相同的帧会回应，但对一些命令(如：设置类命令)仅处理一次。(注：无需回应的帧类型除外。)

(2) 甲方在发送过程中，有新的帧发送，则只能等待当前帧发送完成后，才能发送新的帧。

(3) 仅Frame Number、Protocol ID、和Checksum都相同的帧为同一帧。

二. 通信格式：

通信方式:UART

波特率:115200bps

数据位:8位

停止位:1位

奇偶校验:无

发送方向:低位先发(LSB)

封装协议：SLIP

- 帧格式：

| END | Frame Number | SRC | DEST | Type | ID | Payload Length | DATA0…DATAn | Checksum | END |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:每个域为一字节。

- 帧说明：

END：表示数据帧的头和尾。

Frame Number:帧序号。每成功送一帧后自动加1（若尝试3次发送均不成功，下次发送新帧时帧号也自动加1）。当序列号数值累加到255后，重新从0开始累加，如此循环。若信息帧为应答帧，则帧序列号为最后一次收到的非应答帧的序列号（即仅对最后一次非应答帧进行应答）。

SRC:发送方地址。

DEST:接收方地址。

Type:帧类型。

ID:帧的协议ID号。

Payload Length:数据净荷区大小。

DATA:0~N个数据。

Checksum = ( FrameNumber+SRC+DEST+Type+ID + Payload Length + DATA0+…DATAn)^0xFF。

(注：如果帧内容中出现替换字符，须用原数据计算校验和。)

- 协议中的特殊字符：

- 特殊字符表：

| 特殊字符 | 字符值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| END | 0xC0 | 帧头或帧尾 |
| ESC | 0xDB | 发送数据中有END或ESC相同的字符，则先发ESC字符 |
| ESC_END | 0xDC | 发送数据中有END相同的字符，则先发ESC字符，发完后再发ESC_END字符 |
| ESC_ESC | 0xDD | 发送数据中有ESC相同的字符，则先发ESC字符，发完后再发ESC_ESC字符 |

- 封装格式：

三．协议内容：

1.设备地址分配表：

| 名称 | 地址 |
| --- | --- |
| 广播地址 | 0x00 |
| 机器人主机 | 0x01 |
| 机器人无线接收模块 | 0x10 |
| 呼叫器 | 0x11 |
| 网关功能MCU模块 | 0x20 |
| 网关ESP32模块 | 0x21 |

2.帧类型表：

| 帧类型分配 | 描述 |
| --- | --- |
| 0X01 | 用于发送方读取、查询接收方相关信息 |
| 0X02 | 用于发送方设置、修改、通知接收方，接收方需带相关数据回应。 |
| 0x03 | 用于发送方设置、修改、通知接收方，接收方无需带相关数据回应。 |
| 0x05 | 接收方无需应答，主要用于实时数据传输、透传、广播通信等。 |
| 0x10 | 接收方对0x01,0x02的帧类型回应。（应答帧带相关数据） |
| 0x20 | 接收方对0x03的帧类型回应。（应答帧仅作回应，不带其他任何信息。） |

- 协议ID及描述：

.就绪状态信息

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A查询B状态 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 | 查询另一方就绪状态。 |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| B回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 | B回应就绪状态 |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) | X | 0：未就绪；1：就绪； |  |
| B主动通知A自己当前状态 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 0：未就绪；1：就绪； |  |
| A应答 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |

.查询设备版本信息

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A查询B版本信息 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| B应答A查询版本信息 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | B设备硬件版本信息第0字节 |  |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | B设备硬件版本信息第1字节 |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | B设备Bootlaoder版本信息第0字节 |  |
| DATA3 | BIT(7-0) |  | B设备Bootloader版本信息第1字节 |  |
| DATA4 | BIT(7-0) |  | B固件版本信息第0字节 |  |
| DATA5 | BIT(7-0) |  | B固件版本信息第1字节 |  |
| DATA6 |  |  | B软件类型： 0x01:节点模块（第0代） 0x02:呼叫器（第0代） 0x03:网关MCU（第0代） |  |

.设备前运行工程

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A查询B当前运行工程 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x04 |  |  |
| B回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x04 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) | X | 0：Bootloader工程；1:Firmware工程 |  |
| B通知A当前B正在运行的工程 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x04 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 0：Bootloader工程；1:Firmware工程 |  |
| A应答 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x04 |  |  |

.网关和服务器交互

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网关MCU通过ESP32向服务器上透传数据 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x40 |  |  |
| DATA0 |  |  | 透传的数据类型(DATA1~N) 1：表示透传设备业务数据 |  |
| DATA1 |  |  | 设备地址第0字节 |  |
| DATA2 |  |  | 设备地址第1字节 |  |
| DATA3 |  |  | 设备地址第2字节 |  |
| DATA4 |  |  | 设备地址第3字节 |  |
| DATA6 |  |  | 设备类型 |  |
| DATA7 |  |  | 业务数据第0字节 |  |
| DATA8 |  |  | 业务数据第1字节 |  |
| DATA9 |  |  | 业务数据第2字节 |  |
| DATA10 |  |  | 业务数据第3字节 |  |
| ESP32回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x40 |  |  |
| 服务器通过ESP32向网关MCU透传数据 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x41 |  |  |
| DATA0 |  |  | 透传的数据类型(DATA1~N) 1：表示透传设备业务数据 |  |
| DATA1 |  |  | 设备地址第0字节 |  |
| DATA2 |  |  | 设备地址第1字节 |  |
| DATA3 |  |  | 设备地址第2字节 |  |
| DATA4 |  |  | 设备地址第3字节 |  |
| DATA5 |  |  | 设备类型 |  |
| 网关MCU应答ESP32 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x41 |  |  |

.网关ESP32同MCU就设备工作信息交互

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32读取网关相关设备 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x45 |  |  |
| DATA0 |  |  | 0x00:查找所有 0x80:查找机器人 0X81:呼叫器 0XF0:网关 0XFF:查找某一个 |  |
| DATA1~16 |  |  | 设备SN码 |  |
| DATA17 |  |  | 设备地址第0字节 | 仅读取某个具体对象时有用（DATA0:0XFF） |
| DATA18 |  |  | 设备地址第1字节 |  |
| DATA19 |  |  | 设备地址第2字节 |  |
| DATA20 |  |  | 设备地址第3字节 |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x45 |  |  |
| 网关MCU向ESP32应答(发送) |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x46 |  |  |
| DATA0 |  |  | 本包含有设备信息的条数 |  |
| DATA1~16 |  |  | SN码 |  |
| DATA17 |  |  | 设备地址第0字节 |  |
| DATA18 |  |  | 设备地址第1字节 |  |
| DATA19 |  |  | 设备地址第2字节 |  |
| DATA20 |  |  | 设备地址第3字节 |  |
| DATA21 |  |  | 设备类型（参考设备类型表） |  |
| DATA22 |  |  | 固件版本第0字节 |  |
| DATA23 |  |  | 固件版本第1字节 |  |
| DATA24 |  |  | 信号强度 |  |
| DATA25 |  |  | 连接状态 0:未入网，1：已入网 |  |
| DATA26 |  |  | 最后一次接收数据至今时间第0字节 | 单位：秒 |
| DATA27 |  |  | 最后一次接收数据至今时间第1字节 |  |
| DATA28 |  |  | 最后一次接收数据至今时间第2字节 |  |
| DATA29 |  |  | 最后一次接收数据至今时间第3字节 |  |
| 呼叫器 |  |  |  |  |
| DATA30 |  |  | 呼叫器电压第0字节 | 电压单位:0.01V |
| DATA31 |  |  | 呼叫器电压第1字节 |  |
| DATA32 |  |  | 呼叫器按键次数第0字节 |  |
| DATA33 |  |  | 呼叫器按键次数第1字节 |  |
| DATA34 |  |  | 呼叫器按键次数第2字节 |  |
| DATA35 |  |  | 呼叫器累计工作时间第0字节 |  |
| DATA36 |  |  | 呼叫器累计工作时间第1字节 |  |
| DATA37 |  |  | 呼叫器累计工作时间第2字节 |  |
| DATA30 |  |  | 网关ESP32固件版本 |  |
| DATA31 |  |  | 网关ESP32固件版本 |  |

.网关MCU和互联网芯片互相透传数据

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网关MCU向ESP32透传数据 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x4A |  |  |
| DATA0 |  |  | 0:MCU请求互联网芯片软件版本 |  |
| DATA0 |  |  | 0xEC转发梯控数据到云 |  |
| DATA1 |  |  | 源设备类型 |  |
| DATA2 |  |  | 源设备地址第0字节 |  |
| DATA3 |  |  | 源设备地址第1字节 |  |
| DATA4 |  |  | 源设备地址第2字节 |  |
| DATA5 |  |  | 源设备地址第3字节 |  |
| DATA6 |  |  | 预留 |  |
| DATA7 |  |  | 预留 |  |
| DATA8 |  |  | 报文格式：0:普通; 1:JSON |  |
| DATA9~n |  |  | 要转发到云的数据 |  |
| ESP32回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x4A |  |  |
| ESP32向网关MCU透传数据 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x4B |  |  |
| DATA0 |  |  | 0：互联网芯片告知MCU网关软件版本 |  |
| DATA1 |  |  | 固件类型 |  |
| DATA2 |  |  | 固件版本号第0字节 |  |
| DATA3 |  |  | 固件版本号第1字节 |  |
| DATA0 |  |  | 0xEC转发梯控云数据到机器人 |  |
| DATA1 |  |  | 源设备类型 |  |
| DATA2 |  |  | 目标设备类型 |  |
| DATA3 |  |  | 目标设备地址第0字节 |  |
| DATA4 |  |  | 目标设备地址第1字节 |  |
| DATA5 |  |  | 目标设备地址第2字节 |  |
| DATA6 |  |  | 目标设备地址第3字节 |  |
| DATA7 |  |  | 报文格式0:普通报文，1:json报文 |  |
| DATA8~n |  |  | 要转发的数据 |  |
| 网关MCU应答ESP32 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x4B |  |  |

.配置网关功能MCU无线模块通信参数

| 数据顺序 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XX设置网关无线模块参数 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x80 |  |  |
| DATA0 |  |  | 设备类型： 0xF1:根网关 0xF2:中继网关 0xF3:接入网关 0xFB:中继节点 |  |
| DATA1 |  | 1~254 | 网络ID (0和255为特殊用途) |  |
| DATA2 |  |  | 指定序号的无线模块功能： 0：停用 1：普通仅发送(LORA) 2：普通仅接收(LORA) 3：MESH上行（FLRC） 4：MESH下行（FLRC） |  |
| DATA3 |  |  | 工作频率1第0字节 | 单位:0.1MHz. 若为普通发送，则为广播频率。 |
| DATA4 |  |  | 工作频率1第1字节 |  |
| DATA5 |  |  | 工作频率2第0字节 |  |
| DATA6 |  |  | 工作频率2第1字节 |  |
| DATA7~N |  |  | 依次按模块序号循环DATA2~DATA6同类参数 |  |
| 网关功能MCU对收到的无线配置参数应答 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x80 |  |  |
| XX查询网关无线模块相关配置参数 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x80 |  |  |
| 网关功能MCU回应XX无线模块参数查询指令 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x80 |  |  |
| DATA0~N |  |  | 参考上述DATA0~N |  |
| 网关功能MCU主动向XX获取无线模块参数 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x80 |  |  |
| XX回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x05 |  |  |
| DATA0~N |  |  | 参考上述DATA0~N |  |

.设备恢复出厂设置

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XX指令网关功能MCU将无线模块参数恢复出厂设置 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x81 |  |  |
| 网关功能MCU应答 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x81 |  |  |

.ESP32 LED灯（预留指令）

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网关功能MCU设置ESP32端LED灯状态 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x82 |  |  |
| DATA0 |  |  | BIT0~4每个位各对应指定序号的灯： 0：灭 1：亮 |  |
| ESP32应答 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x82 |  |  |

.设置根网关用户名

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置网关功能MCU网关用户名 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x83 |  |  |
| DATA0~N |  |  | 网关用户名（不超过14个有效字符） |  |
| 网关功能MCU应答 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x83 |  |  |

.网关MCU参数配置模式控制

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A设置网关MCU进入参数设置模式 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x85 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 0：网关MCU退出参数配置 1：网关MCU进入参数配置 |  |
| DATA1 |  |  | 0：配置自身及为其他设备配置提供访问接口 1：为其他设备配置访问接口 2：已主角色配置自身 3：以从角色配置自身 |  |
| 网关MCU回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x85 |  |  |
| A查询网关MCU是否在参数设置模式 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x85 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 0：网关MCU未在参数配置模式 1：网关MCU处于参数配置模式 2：网关MCU即将退出参数配置 |  |
| DATA1 |  |  | 0：配置自身及为其他设备配置提供访问接口 1：为其他设备配置访问接口 2：已主角色配置自身 3：以从角色配置自身 |  |
| DATA2 |  |  | 0：正在等待参数 1：配置参数成功 2：配置参数失败 |  |
| 网关MCU告知A其当前是否在参数配置模式 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x85 |  |  |
| DATA0-2 |  |  | 数据定义同查询网关MCU |  |
| A回应网关MCU |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x85 |  |  |

.设备向云请求配置及参数

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备通过网关ESP32向云请求配置参数 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x86 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 请求的设备地址第0字节 |  |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 请求的设备地址第1字节 |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | 请求的设备地址第2字节 |  |
| DATA3 | BIT(7-0) |  | 请求的设备地址第3字节 |  |
| DATA4 | BIT(7-0) |  | 请求的设备类型 |  |
| ESP32向网关功能MCU应答 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x86 |  |  |
| 网关ESP32通过网关MCU向设备发送配置参数 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x02 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x87 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 请求的设备地址第0字节 |  |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 请求的设备地址第1字节 |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | 请求的设备地址第2字节 |  |
| DATA3 | BIT(7-0) |  | 请求的设备地址第3字节 |  |
| DATA4 | BIT(7-0) |  | 请求的设备类型 |  |
| DATA5 |  |  | 0：拒绝(本字节后数据无效)；1：配置有效 |  |
| DATA6 |  | 1~254 | 网络ID |  |
| 呼叫器 |  |  |  |  |
| DATA7 | BIT(7-0) |  | 0: 禁用，1：激活 | 单位:100KHz 范围:24000~24835 |
| DATA8 | BIT(7-0) |  | 接收频率低8位 |  |
| DATA9 | BIT(7-0) |  | 接收频率高8位 |  |
| DATA10 | BIT(7-0) |  | 网关频率1低8位 |  |
| DATA11 | BIT(7-0) |  | 网关频率1高8位 |  |
| DATA12 | BIT(7-0) |  | 网关频率2低8位 |  |
| DATA13 | BIT(7-0) |  | 网关频率2高8位 |  |
| 网关 |  |  |  |  |
| DATA7 |  |  | 网关类型： 0xF1:根网关 0xF2:中继网关 0xF3:接入网关 0xFB:中继节点 |  |
| DATA8 |  |  | 指定序号的无线模组： 0：停用 1：普通仅发送(LORA) 2：普通仅接收(LORA) 3：MESH上行（FLRC） 4：MESH下行（FLRC） |  |
| DATA9 |  |  | 工作频率0第0字节 | 默认为子卡发射频率 |
| DATA10 |  |  | 工作频率0第1字节 |  |
| DATA11 |  |  | 工作频率1第0字节 | 默认为子卡接收频率 |
| DATA12 |  |  | 工作频率1第1字节 |  |
| DATA13~N |  |  | 按模块序号循环DATA8~DATA10同类参数 |  |
| DATAn+0 |  |  | 功率 |  |
| DATAn+1 |  |  | 天线：0：IPEX 1:板载天线 |  |
| DATAn+2 |  |  | 网关工作模式 |  |
| DATAn+3 |  |  | 中继节点编号 |  |
| DATAn+4 |  |  | BIT0：0：无需注册组网，1：需要组网 | 仅节点时有效 |
| DATAn+5 |  |  | 云梯控:0:关闭， 1:使能 |  |
| 网关MCU回应ESP32 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x87 |  |  |
| DATA0~15 |  |  | 设备SN |  |
| DATA16- |  |  |  |  |

.网关功能MCU同ESP32之间公用测试命令

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 透传发起方发送要透传的数据 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x02 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x89 |  |  |
| DATA0 |  |  | 0：退出老化测试 1：进入老化测试 |  |
| 网关ESP32和功能MCU串口接收方应答 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x89 |  |  |
| DATA0 |  |  | 0：非测试状态 1：进入了老化测试 |  |

.网关功能MCU进入厂测模式

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XX指令网关功能MCU进入厂测 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x02 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x8A |  |  |
| DATA0 |  |  | 0：退出，1：进入 |  |
| 网关功能MCU应答 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x8A |  |  |
| DATA0 |  |  | 0:不在或成功退出厂测； 1:进入了厂测; 2:厂测未完成 |  |
| DATA1 |  |  | 无线模块数 | DATA1~N仅在退出厂测时有效。 |
| DATA2 |  |  | 无线模块序号 |  |
| DATA3 |  |  | 无线模块RSSI信号有效标志 BIT0:无效1：有效 BIT4:0有PA，1:无PA |  |
| DATA4 |  |  | 无线模块RSSI值第0字节 |  |
| DATA5~N |  |  | 根据模块数重复DATA2~4的同类型数据 |  |

.网关功能MCU同ESP32互相透传数据（专用）

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 透传发起方发送要透传的数据 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x8E |  |  |
| DATA0~N |  |  | 要透传的数据 |  |
| 网关ESP32和功能MCU串口接收方应答 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 | 回应 |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x8E |  |  |

.网关功能MCU同ESP32互相透传数据（用户自定义使用）

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 透传发起方发送要透传的数据 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x8F |  |  |
| DATA0~N |  |  | 要通过无线透传的数据 |  |
| 网关ESP32和功能MCU串口接收方应答 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0x8F |  |  |

.MAC相关

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置MAC |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCD |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 设备MAC第0字节 |  |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 设备MAC第1字节 |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | 设备MAC第2字节 |  |
| DATA3 | BIT(7-0) |  | 设备MAC第3字节 |  |
| 应答 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCD |  |  |
| 读取MAC |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCD |  |  |
| 应答： |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCD |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 设备MAC第0字节 |  |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 设备MAC第1字节 |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | 设备MAC第2字节 |  |
| DATA3 | BIT(7-0) |  | 设备MAC第3字节 |  |
| DATA4~19 |  |  | 芯片ID（如果没有则为0） |  |

.网络中设备芯片固件信息

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32告知网关MCU网络中设备固件当前信息 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x03 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCE |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 固件类型 0x01:无线节点 0x02:呼叫器 0x03:网关功能MCU |  |
| DATA1 | BIT(7-0) |  | 固件类型版本第0字节 |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | 固件类型版本第1字节 |  |
| DATA3 | BIT(7-0) |  | 当前版本升级：0：建议升级；1：强制升级 |  |
| 网关MCU应答 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x20 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCE |  |  |
| 网关MCU向ESP32读取指定的固件类型信息 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCE |  |  |
| DATA0 |  |  | 固件类型 |  |
| ESP32应答： |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xCE |  |  |
| DATA0 |  |  | 固件类型 |  |
| DATA1 |  |  | 0：无该固件；1：有该固件 |  |
| DATA2 | BIT(7-0) |  | 固件类型版本第0字节 |  |
| DATA3 | BIT(7-0) |  | 固件类型版本第1字节 |  |
| DATA4 | BIT(7-0) |  | 0：建议升级；1：强制升级 |  |

.MCU固件升级协议

| 数据 | 字节位 | 数值 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32指令网关MCU功能进入固件升级流程（本条协议为预留） |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x02 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xD0 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 被升级芯片固件类型： 0x03：网关功能MCU |  |
| 网关功能MCU应答 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xD0 |  |  |
| DATA0 | BIT(7-0) |  | 被升级芯片固件类型 |  |
| 示例：主系统：C0 02 01 10 02 D0 01 01 18 C0 |  |  |  |  |
| 被升级MCU向XX请求固件相关属性 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xD2 |  |  |
| DATA0 |  |  | 被升级设备MAC地址第0字节 |  |
| DATA1 |  |  | 被升级设备MAC地址第1字节 |  |
| DATA2 |  |  | 被升级设备MAC地址第2字节 |  |
| DATA3 |  |  | 被升级设备MAC地址第3字节 |  |
| DATA4 | BIT(7-0) |  | 被升级芯片固件类型 |  |
| XX回应 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xD2 |  |  |
| DATA0 |  |  | 被升级设备MAC地址第0字节 |  |
| DATA1 |  |  | 被升级设备MAC地址第1字节 |  |
| DATA2 |  |  | 被升级设备MAC地址第2字节 |  |
| DATA3 |  |  | 被升级设备MAC地址第3字节 |  |
| DATA4 | BIT(7-0) |  | 被升级芯片固件类型 |  |
| DATA5 |  |  | 0:无该类型固件， 1：有该类型固件 |  |
| DATA6 | BIT(7-0) |  | 固件长度第0字节 |  |
| DATA7 | BIT(7-0) |  | 固件长度第1字节 |  |
| DATA8 | BIT(7-0) |  | 固件长度第2字节 |  |
| DATA9 | BIT(7-0) |  | 固件长度第3字节 |  |
| DATA10 | BIT(7-0) |  | 最新固件版本第0字节 |  |
| DATA11 | BIT(7-0) |  | 最新固件版本第1字节 |  |
| 被升级MCU向XX请求固件数据 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x01 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xD5 |  |  |
| DATA0 |  |  | 被升级设备MAC地址第0字节 |  |
| DATA1 |  |  | 被升级设备MAC地址第1字节 |  |
| DATA2 |  |  | 被升级设备MAC地址第2字节 |  |
| DATA3 |  |  | 被升级设备MAC地址第3字节 |  |
| DATA4 | BIT(7-0) |  | 被升级MCU固件类型 |  |
| DATA5 | BIT(7-0) |  | 被升级MCU本次请求固件数据索引第0字节 |  |
| DATA6 | BIT(7-0) |  | 被升级MCU本次请求固件数据索引第1字节 |  |
| DATA7 | BIT(7-0) |  | 被升级MCU本次请求固件数据索引第2字节 |  |
| DATA8 | BIT(7-0) |  | 被升级MCU本次请求固件数据索引第3字节 |  |
| DATA9 | BIT(7-0) |  | 被升级MCU本次请求数据长度第0字节 |  |
| DATA10 | BIT(7-0) |  | 被升级MCU本次请求数据长度第1字节 |  |
| XX回应固件数据 |  |  |  |  |
| Type | BIT(7-0) | 0x10 |  |  |
| ID | BIT(7-0) | 0xD5 |  |  |
| DATA0 |  |  | 被升级设备MAC地址第0字节 |  |
| DATA1 |  |  | 被升级设备MAC地址第1字节 |  |
| DATA2 |  |  | 被升级设备MAC地址第2字节 |  |
| DATA3 |  |  | 被升级设备MAC地址第3字节 |  |
| DATA4 | BIT(7-0) |  | 被升级MCU固件类型 |  |
| DATA5 | BIT(7-0) |  | 被升级MCU本次请求固件数据索引第0字节 |  |
| DATA6 | BIT(7-0) |  | 被升级MCU本次请求固件数据索引第1字节 |  |
| DATA7 | BIT(7-0) |  | 被升级MCU本次请求固件数据索引第2字节 |  |
| DATA8 | BIT(7-0) |  | 被升级MCU本次请求固件数据索引第3字节 |  |
| DATA9 | BIT(7-0) |  | 被升级MCU本次请求数据长度第0字节 | 本次请求的固件数据数 |
| DATA10 | BIT(7-0) |  | 被升级MCU本次请求数据长度第1字节 |  |
| DATA11~N |  |  | 被升级MCU本次请求的固件数据净荷区 |  |