AIOT同云端及手机端通信定义

版本V1.7

修改说明：

1.添加了中继节点相关功能及协议。

（一）信道划分

- LORA信道划分（设备和网关间通信及中继节点间通信）

| 方向 信道 | 上行信道频点 (单位100KHz) | 下行信道频点 (单位100KHz) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24670 | 24285 |
| 2 | 24680 | 24295 |
| 3 | 24690 | 24305 |
| 4 | 24700 | 24315 |
| 5 | 24710 | 24325 |
| 6 | 24720 | 24335 |
| 7 | 24730 | 24345 |
| 8 | 24740 | 24355 |
| 9 | 24750 | 24365 |
| 10 | 24760 | 24375 |
| 11 | 24770 | 24385 |
| 12 | 24780 | 24395 |
| 13 | 24790 | 24405 |
| 14 | 24800 | 24415 |
| 15 | 24810 | 24425 |

- FLRC信道划分（网关间MESH）

| 方向 信道 | 频点 (单位100KHz) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24220 | 若mesh收发频率不同，则需分组使用，可从信道1,2,3中选择一个作为A，信道4,5,6中选择一个作为B。组合成（A，B）。 |
| 2 | 24250 |  |
| 3 | 24470 |  |
| 4 | 24500 |  |
| 5 | 24610 |  |
| 6 | 24640 |  |

- 其他

- 设备类型

| 类型号 | 名称 |
| --- | --- |
| 0x00 | 所有设备(广播用) |
| 0x80 | 所有机器人(机器人大类广播用) |
| 0x01 | 欢乐送 |
| 0x02 | 贝拉 |
| 0x03 | 好拉 |
| 0x04 | 凤凰 |
| 0x05-0x7F预留给机器人 |  |
| 0x81 | 呼叫器 |
| 0x82-0xEF预留给其他设备 |  |
| 0xF0 | 网关大类 |
| 0xF1 | 根网关 |
| 0xF2 | 中继网关 |
| 0xF3 | 接入网关 |
| 0xFB | 中继节点 |

（二）参数配置

- 机器人节点模块基础类配

- 置参数及业务交互数据

| 参数类型 | 参数项 | 参数数据及范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础类 | 可否配置 | 0拒绝，1：可配置 | 仅云回复设备配置请求时用 |
|  | 网络序号 | 1~254 |  |
|  | 接收频率 | 下行信道1~15 | 各频点不可相同，且上行和下行频点需间隔20MHz以上 |
|  | 发送频率1 | 上行信道1~15 |  |
|  | 发送频率2 | 上行信道1~15 |  |
|  | 广播周期 | 3~255（默认10秒） | 单位：秒 |
| 业务类 | 待定 | 待定 | 待定 |

- 呼叫器基础类配置参数及业务交互数据

| 参数类型 | 参数项 | 参数数据及范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础类 | 可否配置 | 0拒绝，1：可配置 | 仅云回复设备配置请求时用 |
|  | 网络序号 | 1~254 |  |
|  | 接收频率 | 下行信道1~15 | 各频点不可相同，且上行和下行频点需间隔20MHz以上 |
|  | 发送频率1 | 上行信道1~15 |  |
|  | 发送频率2 | 上行信道1~15 |  |
|  | 禁用和激活 | 0：禁用，1：激活 | 建议配置参数同时将设备激活。 |
| 业务类 | 呼叫器电压 | 0~1000 | 单位0.01V |
|  | 呼叫器呼叫次数 | 一定时间内呼叫器呼叫次数 |  |
|  | 待定 | 待定 | 待定 |

- 网关基础类配置参数及业务交互数据

| 参数类型 | 参数项 |  | 参数数据及范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础类 | 可否配置 |  | 0拒绝，1：可配置 | 仅云回复设备配置请求时用 |
|  | 网络序号 |  | 1~254 |  |
|  | 网关类型 |  | 241:根网关 242:中继网关 243:接入网关 251:中继节点 |  |
|  | 射频子卡1~4配置 | 功能 | 0:停用 1: LORA发射 2: LORA接收 3: MESH UP 4: MESH DOWN 5: LORA收发 6:中继节点收发上行数据 7.中继节点收发下行数据 8.中继节点之间通信 | 各频点不可相同，且上行和下行频点需间隔20MHz以上 |
|  |  | 频率1 | 根据选择的功能对应所选功能的信道 |  |
|  |  | 频率2 |  |  |
| 业务类 | 业务模式 |  | 模式0: 若有空闲机器人则通知空闲机器人，若无空闲机器人，呼叫在网关端排队。 模式1： 若有空闲机器人，则通知空闲机器人，若无空闲机器人，呼叫直接转发云端，另行方式响应用户呼叫。 模式2：网关将呼叫业务直接转发云端，不转发机器。 模式3: 若有空闲机器人，则通知空闲机器人，若无空闲机器人，网关既不将呼叫业务排队，也不转发云端，而是放弃本次呼叫。 模式4：网关转发呼叫给空闲机器人的同时也转发到云端。 | 默认为模式0 |
|  | 锁定设备 |  | 被锁定的设备地址+（0：锁定，1：解锁） | 默认解锁 |
|  | 其他 |  | 待定 | 待定 |

（三）通信协议

(1) 网关同APP通信采用websocket通信，网关为websocket服务器，APP为客户端。

(2) 网关同云端通信采用MQTT协议。

- 协议包payload格式定义

| msg_id | src | dest | cmd | type | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 数据包采用json格式。

- 甲方在发送当前帧后的2秒内，若收不到乙方的回应，甲方需将当前帧重新发送，最多发送三次，若三次都不成功，则放弃当前帧发送。

- msg_id在0~65535之间循环，每成功发送一帧，msg_id加1（重发包msg_id相同，若3次发送均不成功，下次发送新帧时帧号也自动加1）。若为应答帧，则帧序号为对应需应答帧的msi_id。

- src/dest定义:

src:本帧发起方

dest:本帧接收方

0x21：网关，0x30: 手机，0x40云/服务器

- 协议帧定义：

数据包类型type值定义：（1：read，2：write, 8: ack ）

- dev_type为十六进制字符串

| 用途 | 方向 | 关键字 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WIFI配置 | 网 关 收 | cmd（数值） | 10（APP） |  |
|  |  | type | write |  |
|  |  | SSID（字符串） |  |  |
|  |  | password（字符串） |  |  |
|  |  | mode(数值) | 0: WIFI_AUTH_OPEN 1: WIFI_AUTH_WEP 2: WIFI_AUTH_WPA_PSK 3: WIFI_AUTH_WPA2_PSK(默认) 4: WIFI_AUTH_WPA_WPA2_PSK 5: WIFI_AUTH_WPA2_ENTERPRISE, 6: WIFI_AUTH_WPA3_PSK 7: WIFI_AUTH_WPA2_WPA3_PSK 8: WIFI_AUTH_WAPI_PSK |  |
|  | 应 答 | cmd | 10 |  |
|  |  | type | ack |  |
| 查询WIFI配置参数 | 网 关 收 | cmd | 11（APP） |  |
|  |  | type | read |  |
|  | 应 答 | cmd | 11 |  |
|  |  | type | ack |  |
|  |  | SSID（字符串） |  |  |
|  |  | password（字符串） |  |  |
|  |  | mode(数值) |  |  |
|  |  | 2.4G | 0:不支持，1：支持 |  |
|  |  | 5.8G | 0:不支持，1：支持 |  |
|  |  | wifi_status | 0:未连接，1：已连接 |  |
|  |  | wifi_ip（字符串） |  |  |
|  |  | eth_status | 0:未连接，1：已连接 |  |
|  |  | eth_ip (字符串） |  |  |
| 网关发送WIFI配置参数 | 网 关 发 | cmd(数值) | 11（APP） |  |
|  |  | type | write |  |
|  |  | SSID（字符串） |  |  |
|  |  | password（字符串） |  |  |
|  |  | mode(数值) |  |  |
|  |  | 2.4G | 0:不支持，1：支持 |  |
|  |  | 5.8G | 0:不支持，1：支持 |  |
|  |  | status | 0:未连接，1：已连接 |  |
|  | 应 答 | cmd | 11 |  |
|  |  | type | ack |  |
| 使能网关进入参数配置模式 | 网 关 收 | cmd | 12 |  |
|  |  | type | write |  |
|  |  | mode | 0:网关直接从云端获取设备参数 （云端发送命令方式仅能使用本模式） 1:网关从手机端取设备数据 |  |
|  |  | role | 0:配置自身并为其他设备配置提供访问接口 1:为配置其他设备提供访问接口(默认) 2:配置自身 |  |
|  | 应 答 | cmd | 12 |  |
|  |  | type | ack |  |
|  |  | status | 0:非参数配置模式，1：参数配置模式 |  |
| 使能网关退出参数模式 | 网 关 收 | cmd | 13 |  |
|  |  | type | wrtie |  |
|  |  | exit | 1 |  |
|  | 应 答 | cmd | 13 |  |
|  |  | type | ack |  |
|  |  | status | 0:非参数配置模式，1：参数配置模式 |  |
| 获取连接网关设备信息 | 网 关收 | cmd | 14 |  |
|  |  | type | read |  |
|  | 网 关 发 | cmd | 14 |  |
|  |  | type | ack |  |
|  |  | status | 0:获取失败 1:成功 |  |
|  |  | sn | 字符串 |  |
|  |  | dev_addr | 十六进制字符串 |  |
|  |  | gw_hw_ver | 数值类型 网关硬件版本 | Pudulink仅显显示ESP32固件版本和MCU固件版本即可。 |
|  |  | gw_net_chip_app_ver | 数值类型 ESP32固件版本 |  |
|  |  | gw_mcu_boot_ver | 数值类型 网关MCU boot版本 |  |
|  |  | gw_mcu_app_ver | 数值类型 网关MCU 固件版本 |  |
| 使能网关线下测试 |  | cmd | 18 |  |
|  |  | type | 1 |  |
|  |  | host | 0:非测试，1：测试 |  |
|  |  | cmd | 18 |  |
|  |  | type | 8 |  |
| - 网关请求网关类设备配置参数。 - 向网关读取指定设备配置参数。 | 网 关 收 发 | cmd | 20 |  |
|  |  | type | read |  |
|  |  | dev_addr | 设备地址(十六进制字符串) |  |
|  |  | sn | 字符串 |  |
|  | 应 答 | cmd | 20 |  |
|  |  | type | ack |  |
| 网关类设备参数交互 | 网 关 收 发 | cmd | 21 |  |
|  |  | type | write |  |
|  |  | dev_addr | 设备地址 |  |
|  |  | sn | 字符串 |  |
|  |  | status | 0: 拒绝或无效（本包后续键值对可不发） 1: 有效 |  |
|  |  | network | 1~254 |  |
|  |  | dev_type | 241:根网关 242:中继网关(子网关类型1) 243:接入网关(子网关类型2) 251:中继节点 |  |
|  |  | freq_mode | 0：频率数值模式(默认), 1：信道序号模式 |  |
|  |  | RF1_use | 0:该射频模组停用 1: 向终端设备发送数据 2: 接收终端设备数据 3: MESH UP（同上一级网关通信） 4: MESH DOWN（同下一级网关通信） 5:可向终端设备发送和接收数据 6:中继节点收发终端上行或直连数据 7:中继节点收发终端下行或直连数据 8.中继节点间互相通信 | 配置成中继节点（251）时4个射频模块分配： (1)组网：2个上行模块。1一个下行模块。1个中继节点间通信模块。4个模块可分配成：（示例：7,6,6,8实际顺序可自定义）。其中用途为7的模块的频率对应着主网关被配置成1用途的模块的频率。配置成用途为6的模块频率分别对应着主网关用途为2的两个模块的频率。 (2)直连：1个上行模块；1个下行模块；1个中继节点间通信模块；1个停用。可分配成：（6,7,8,0）其中7的频率必须为机器人的接收频率。 特别提醒： (1)组网或直连模式每个射频模块的RF x_f1和RFx_f2相同（mesh up和mesh down除外）。 (2)中继节点配置成用途8的模块频率需从15个下行Lora频率中选择1个。 (3)设备中的4个射频模块在频率配置时不能出现相同值，必须唯一。 |
|  |  | RF1_f1 | 数值从信道频率中选取 |  |
|  |  | RF1_f2 | 数值从信道频率中选取 |  |
|  |  | RF2_use | 同RF1_use描述 |  |
|  |  | RF2_f1 | 数值从信道频率中选取 |  |
|  |  | RF2_f2 | 数值从信道频率中选取 |  |
|  |  | RF3_use | 同RF1_use描述 |  |
|  |  | RF3_f1 | 数值从信道频率中选取 |  |
|  |  | RF3_f2 | 数值从信道频率中选取 |  |
|  |  | RF4_use | 同RF1_use描述 |  |
|  |  | RF4_f1 | 数值从信道频率中选取 |  |
|  |  | RF4_f2 | 数值从信道频率中选取 |  |
|  |  | work_mode | 工作模式（呼叫模式）： 0：标准模式；1：云模式 |  |
|  |  | node_number | 中继节点编号(范围:1~3) |  |
|  |  | register | 0:无需注册组网, 1:需注册组网 注意:选择为中继节点（251）时需在APP上让用户选择组网或不组网。如果设备配置为网关时，APP可隐藏该该选项。 |  |
|  |  | elev_ctrl | 梯控模式： 0：梯控关闭（暂删除） 1：普通梯控 2：云梯控 注意：在App上可让用户通过界面操作，默认普通梯控，用户可选成云梯控。 |  |
|  |  | antenna | 0:IPEX 1:板载天线(默认:IPEX) |  |
|  |  | power | 功率（单位dBm），默认值28 | 该键值对暂不对用户开放。使用默认值28。 |
|  | 应答 | cmd | 21 |  |
|  |  | type | ack |  |
| 配置根网关业务模式 | 网 关 收发 | cmd | 30 |  |
|  |  | type | wrtie |  |
|  |  | mode | 0/1/2/3/4见网关业务模式描述 |  |
|  | 应 答 | cmd | 30 |  |
|  |  | type | ack |  |
|  |  | status: | 0:失败（非根网关） 1：成功 |  |
| 读取根网关业务模式 | 网关收 | cmd | 30 |  |
|  |  | type | read |  |
|  | 应 答 | cmd | 30 |  |
|  |  | type | ack |  |
|  |  | mode | 0/1/2/3/4见网关业务模式描述 |  |
| 读取设备当前状态和信号 | 网 关 收 | cmd | 31 |  |
|  |  | type | read |  |
|  |  | dev_type | 0x00:读取所有设备 0x80:读取机器人 0x81:读取呼叫器 0xF0:读取网关 0xFF:读取单个具体设备 |  |
|  |  | dev_addr | 设备地址(十六进制字符串) | 读具体某指定设备设备时 |
|  |  | sn | 字符串 |  |
|  | 应答 | cmd | 31 |  |
|  |  | type | ack |  |
| 设备工作信息 | 网 关 发 | cmd | 32 |  |
|  |  | type | write |  |
|  |  | count | 本包发送的设备工作信息数量 |  |
|  |  | dev_addr |  |  |
|  |  | sn |  |  |
|  |  | dev_type |  |  |
|  |  | soft_vsn | 软件版本字符串 |  |
|  |  | connect | 0：断开 1:连接 |  |
|  |  | rssi | 信号强度 |  |
|  |  | volt | 呼叫器电压（单位0.01V） | 仅呼叫器设备有此键值对 |
|  |  | key_cnt | 呼叫器按键累计次数 |  |
|  |  | work_time | 呼叫器累计工作时间 |  |
|  | 应答 | cmd | 32 |  |
|  |  | type | ack |  |
| 向服务器端转发送呼叫请求 |  | cmd | 40 |  |
|  |  | type | write |  |
|  |  | count | 呼叫业务信息数 |  |
|  |  | sn |  | 单个呼叫器信息 |
|  |  | dev_addr |  |  |
|  |  | dev_type | 设备类型 |  |
|  |  | opcode | 1:呼叫; 2.取消 |  |
|  |  | cmd | 40 |  |
|  |  | type | ack |  |
| 服务器下发呼叫器业务执行状态 | 服务器发送 | cmd | 42 |  |
|  |  | type | write |  |
|  |  | count | 下发的信息条数 |  |
|  |  | sn | 设备序列号 |  |
|  |  | dev_addr |  |  |
|  |  | state | 0：失败 1：呼叫成功 2：机器人到达 3：取消成功 |  |
|  | 网关应答 | cmd | 42 |  |
|  |  | type | ack |  |
| 请求呼叫器类配置参数 | 网关发 | cmd | 80 |  |
|  |  | type | read |  |
|  |  | dev_addr | 设备地址(十六进制字符串) |  |
|  |  | dev_type | 129(呼叫器类) |  |
|  | 应答 | cmd | 80 |  |
|  |  | type | ack |  |
| 发送呼叫器类设备配置参数到网关 | 网关收 | cmd | 81 |  |
|  |  | type | write |  |
|  |  | sn | 字符串 |  |
|  |  | dev_addr | 设备地址 |  |
|  |  | dev_type | 129 |  |
|  |  | status: | 0: 拒绝或无效（本包其他键值对可不发） 1: 有效 |  |
|  |  | act | 0:禁能1:激活 (默认) |  |
|  |  | network | 1~254 |  |
|  |  | freq_mode | 0：频率数值模式(默认) 1：信道序号模式 |  |
|  |  | rx_freq | 数值从信道频率中选取 |  |
|  |  | tx_freq1 | 数值从信道频率中选取 |  |
|  |  | tx_freq2 | 数值从信道频率中选取 |  |
|  | 应答 | cmd | 81 |  |
|  |  | type | ack |  |
| 读取呼叫器相关业务参数 | 网关收 | cmd | 82 |  |
|  |  | type | read |  |
|  |  | dev_addr | 设备地址 |  |
|  |  | dev_type | 129（呼叫器） |  |
|  | 应答 | cmd | 82 |  |
|  |  | type | ack |  |
|  |  | dev_addr |  |  |
|  |  | dev_type | 129 |  |
|  |  | volt |  |  |
|  |  | count |  |  |
| 设备无线通信测试控制 | 网关接收 | cmd | 86 |  |
|  |  | type | write |  |
|  |  | opcode | 0:退出，1:进入 |  |
|  |  | master_addr | 无线通信测试主设备地址 |  |
|  |  | master_type | 无线通信测试主设备类型 |  |
|  |  | slave_addr | 无线通信测试从设备地址 |  |
|  |  | slave_type | 无线通信测试从设备类型 |  |
|  |  | try_cnt | 单包发送次数 |  |
|  |  | period | 2000~10000ms |  |
|  |  | payload_len | 单包数据净荷区长度 |  |
|  |  | total_pkt_cnt | 总包数 |  |
|  | 应答 | cmd | 86 |  |
|  |  | type | ack |  |
| 固件升级 | 网关发 | cmd | 100 |  |
|  |  | type | write |  |
|  |  | link | 固件升级路劲字符串 |  |
|  |  | mode | 0:建议升级，1：强制升级 |  |
|  | 应答 | cmd | 100 |  |
|  |  | type | ack |  |
|  |  | status | 0:不升级，1:即将升级 |  |

注：

同云端通信的MQTT协议内容见：https://pudutech.yuque.com/qrf968/gczdbh/akd1nx

OTA升级描述：https://pudutech.yuque.com/qrf968/gczdbh/guvpb9

- WIFI作为AP时：

用户名：PD-AIOT-GW-XX:XX:XX:XX:XX:XX (XX:XX:XX:XX:XX:XX表示MAC地址)

密码： pudu12345678

其他